NÁVOD K OBSLUZE

Konverze – adaptér na ráži .22 LR pro pušky typu AR15

Předmluva

## Vítejte mezi šťastnými vlastníky karabinové konverze CMMG.

##### Důležitá upozornění

S konverzí a se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci s konverzí nacvičujte pouze v nenabitém stavu !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

## Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je konverze určena. Ráže konverze je .22 LR. Pro zachování správné funkce při přebíjení, doporučuje výrobce používat střelivo značek Remington, CCI a Federal řady High Velocity. Vhodné je také používat střelivo osazené střelou potaženou měděným povlakem (“copper coated bullets“), u kterých nedochází k enormnímu zanášení vývrtu olovem.

## Instalace adaptéru pro střelbu nábojů .22 LR:

- ujistěte se že je Vaše zbraň řady AR15 vybitá

- standardním způsobem vyjměte z Vaší zbraně původní závěr a vložte adaptér CMMG, viz obrázek 1 na obalu adaptéru v zadní části

- nyní máte ve zbrani adaptér na náboje .22 LR

- napáskujte přiložený zásobník odpovídající municí a vložte ho do zbraně viz obrázek 2 na obalu adaptéru v zadní části

- veškeré ovládání zbraně při nabíjení, vybíjení a střelbě je shodné jako u provozu pušky v ráži .223 Rem / 5,56mm. Pouze záchyt závěru díky kratšímu chodu závěru adaptéru není funkční !!

- nyní můžete střílet střelivo .22LR za 1/10 ceny náboje .223 Rem !

Upozornění na údržbu !!

Při střelbě náboji .22LR dochází k vyššímu zanášení vývrtu hlavně zbytky olova ! Je nutné VŽDY vývrt hlavně zbavit zbytků a veškerých nečistot po střelbě náboji .22LR a před opětovnou střelbou náboji .223 Rem !!! Je dobré např. periodicky po cca 50 výstřelech protáhnout hlaveň např. Boresnakem, čímž se zamezí větším nánosům a je pak méně náročnéjší čištění po větším počtu vystřelených nábojů .22LR.

Správnou údržbou, zamezíte poškození vývrtu Vaší zbraně, při střelbě náboji .223 Rem v hlavni, ze které jste před tím stříleli náboje .22 LR a vývrt nebyl řádně vyčištěn.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě. Dále se podmínky záruky řídí platnými právními předpisy.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

## Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně - firmy

PROARMS CZ, tel. 244403056, 0602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: