Návod k obsluze

Samonabíjecí pistole

ARMSCOR

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Armscor.

Důležitá upozornění:

Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá !

Se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena.

Popis pistolí Armscor:

Samonabíjecí pistole Armscor jsou vyráběny v rážích 9x19mm, .40 SW a .45 ACP. Na objednávku lze i .38 Super Auto.

Pistole se vyrábí ve třech velikostech:

- Standardní velikost s hlavni dlouhou 5“ (127mm) a standardním rámem v jednořadém nebo dvouřadém provedení

- Kompaktní velikost s hlavní typu „bull“ v délce 4“ (102mm) a standardním rámem v jednořadém provedení

- Ultra kompaktní velikost s hlavní typu „bull“ v délce 3,5“ (89mm) se zkráceným rámem v jednořadém provedení

Pozn. U dvouřadého provedení v ráži .40 SW je z důvodu lepšího vyvážení zbraně pro střelbu dle pravidel IPSC použita také hlaveň typu „bull“

Úvodní upozornění

Před prvním použitím je vhodné zbraň rozebrat a zbavit konzervačních látek, kterými byla zbraň opatřena u výrobce. Po jejich odstranění aplikujte lubrikační olej na třecí plochy a prvních cca 100ran počítejte s prvotním „záběhem“ zbraně.

Nabíjení zbraně

- Přesvědčte se zda je zbraň vybitá.

- Ujistěte se zda je hlaveň čistá a suchá. Případné konzervační látky a oleje odstraňte.

- Vyjměte zásobník, pomocí vypouštěcí páky umístěné na levé  straně rámu.

- Napáskujte zásobník odpovídající municí.

- Vložte zásobník do zbraně až zacvakne pojistný ozub, který zásobník drží.

# Příprava ke střelbě a střelba

- Ujistěte se o cíli své střelby.

- Nabijte zbraň pohybem závěru. Zbraň zajistěte pomocí pojistky v zadní části rámu.

- Zamiřte na cíl, odjistěte a stiskněte spoušť.

# Rozborka a sborka zbraně

Ujistěte se zda je zbraň vybitá, a že zásobník nebo nábojová schránka neobsahují náboje. Vyjměte zásobník se zbraně, stáhněte závěr do polohy při kterém lze vyjmout čep záchytu závěru. Závěr stáhněte z rámu zbraně směrem dopředu. Vyndejte čep vratné pružiny i s vratnou pružinou. U modelů s hlavní typu „bull je zapotřebí zajistit pružinu ve stlačeném stavu před vyjmutím jejího vodítka ze závěru zbraně. K tomu slouží díra ve vodítku vratné pružiny, do které se vloží např kancelářská sponka a tím se zajistí pružina ve stlačeném stavu. Hlaveň vyndejte ze závěru směrem dopředu. Sborka zbraně se provede opačným postupem. Při nejasnostech využijte názorných obrázků, které jsou znázorněny v originálním návodu. Ujistěte se, že originální návod je přiložen u zbraně.

Poznámka

Pistole Armscor jsou standardně osazeny mířidly typu NOVAK, která jsou v příčné rybině zajištěna pojistným šroubem – červíkem. Ujistěte se že je „červík“ dostatečně zatažen, aby nedocházelo během střelby k posunu mířidel v rybině.

Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté ji vyjměte ze závěru a hlaveň čistěte směrem od komory pomocí vhodného kartáčku.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS tel. 222 711 986, 602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: