Návod k obsluze

Samonabíjecí pistole

Bruuger and Thomet TSP A1

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně BT TSP A.1

Důležitá upozornění:

Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá !

Se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena.

# Nabíjení zbraně

- Přesvědčte se zda je zbraň vybitá.

- Ujistěte se zda je hlaveň čistá a suchá. Případné konzervační látky a oleje odstraňte.

- Vyjměte zásobník, pomocí vypouštěcí páky umístěné na levé  straně rámu v oblasti rukojeti.

- Napáskujte zásobník odpovídající municí – ráže 9x19mm

- Vložte zásobník do zbraně až zacvakne pojistný ozub, který zásobník drží.

# Příprava ke střelbě a střelba

- Ujistěte se o cíli své střelby.

- Nabijte zbraň pohybem závěru. Zbraň zajistěte pomocí pojistky nad lučíkem spouště.

- Zamiřte na cíl, odjistěte a stiskněte spoušť.

# Rozborka a sborka zbraně

Ujistěte se zda je zbraň vybitá, a že zásobník neobsahují náboje. Vyjměte zásobník se zbraně.

Na přední části rámu zbraně je umístěna oboustranná páčka, kterou stáhněte směrem dolů. V zadní části pouzdra závěru zbraně vyčnívá konec vodítka vratné pružiny. Ten zamáčkněte směrem do zbraně. Vyklopením zadní části, sejmete pouzdro závěru s hlavní a závěrem z rámu zbraně. Pozor, vratná pružina závěru je předepjatá ! Hlaveň se závěrem je možné nyní vyjmout z pouzdra zbraně.

Při nejasnostech následujte obrázky v originálním návodu ke zbrani. Ujistěte se že je originální návod přiložen !

Opětovné složení zbraně probíhá v opačném pořadí. Pojistka – oboustranná páčka v přední části rámu zbraně se zacvakne automaticky.

Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté ji vyjměte ze závěru a hlaveň čistěte směrem od komory pomocí vhodného kartáčku.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS CZ tel. 222 711 986, 602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: