Návod k obsluze

Dalekohledy HAWKE

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky optik HAWKE

Popis přístroje

A – nastavení dioptrie

B - zaostřování dalekohledu

C – pro uživatele používající brýle, vytočení okuláru

Nastaveni zorného pole

Vzdálenost mezi očima je u každého jedince jiná. K dosažení perfektního nastavení rozevření dalekohledu na Vaše oči, podržte dalekohled v klasické poloze pro pozorování pohybujte oběma tubusy (rezevírat nebo zavírat)tak až budete mít jedno čisté, zorné pole.

Zaostření

- Nastavte pravý okulár (A) na nulu a zaměřte na objekt

- zakryjte pravou čočku objektivu a otáčejte zaostřovacím kolečkem (B) dokud nebudete mít obraz na levém oku čistý a ostrý. Mějte obě oči otevřené při tomto nastavení!

- Nyní zakryjte levý objektiv a pohybujte nastavením dioptrie  (A) dokud opět nebudete mít ostrý obraz

- Nyní je dalekohled nastaven na Váš zrak a oči. Poznamenejte si nastavení okuláru (A) pro pozdější použití

Vytočení okulárů

Pokud používáte brýle, vytočte - nastavte okuláry (C), tak aby jste docílili optimální vzdálenosti a viděli celé zorné pole

Čištění dalekohledu

- používejte měkký štětec na čočoky nebo měkký hadřík, který nezanechává nitky

- pokud používate čistící prostředek, nikdy ho neaplikujte přímo na čočky, ale na hadřík, kterým pak čočky čistíte.

## Záruční podmínky

- Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

- Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou , nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovozce: PROARMS CZ, s.r.o., Hypšmanova 953, 14900 Praha 4

Délka záruky: celoživotní záruka Hawke

Datum Prodeje:                                                               Prodejce:

Model: