- ProStalk řady PC

Digitální fotoaparát Nature

Příručka pro uživatele

Pro orientaci v obrázcích a tabulkách používejte i originální návod přiložený k přístroji

- Obsah

1. Úvod….................................................................................................................... 3

2. Specifikace přístroje............................................................................................... 4

3. Identifikace dílů...................................................................................................... 5

4. Obsah balení.......................................................................................................... 6

5. Vložení baterie a SD karty...................................................................................... 6

6. Nastavení fotoaparátu........................................................................................... 7

6.1 Nastavení zpoždění.............................................................................................. 8

6.2 Nastavení režimu a rozlišení................................................................................ 8

6.3 Nastavení data, roku a času................................................................................. 9

6.4 Zobrazení počtu fotografií a videonahrávek...................................................... 10

7. Fotografování a natáčení.................................................................................... 10

7.1. Instalace přístroje............................................................................................. 10

7.2. Zapnutí.............................................................................................................. 11

7.3 Testování záběru fotoaparátu........................................................................... 11

7.4 Zajištění přístroje.............................................................................................. 11

7.5 Výměna baterie................................................................................................ 12

8. Prohlížení obrázků a videonahrávek.................................................................. 12

9. PC kamera.......................................................................................................... 13

10. Glosář............................................................................................................... 13

- 1. Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu digitálního fotoaparátu  ProStalk řady PC Digital Nature. Tento fotoaparát je určen k fotografování divoké zvěře ve volné přírodě, nehybné i v pohybu.  Tento přístroj odolný proti vodě a vyrábí se v odolném robustním provedení.

K největším výhodám přístroje  patří jeho ultra malá a přenosná velikost,  a také extra dlouhá doba pozorování. Uživatelé nemusí s sebou při cestě do vzdálených oblastí nosit tradiční velké fotoaparáty, a nemusí mít obavy z toho, že budou muset někde daleko v terénu shánět baterie na výměnu.

- Hlavní parametry – dle jednotlivých modelů jsou v originálním návodu k obsluze.

Efektivní rozlišení 2,0 MP (2,0 megapixelů) – dle modelu

Ultra přenosná velikost (82mm x 122mm x 41 mm)

Ultra dlouhá pracovní doba

Okamžik spuštění: méně než jedna sekunda

Plně automatický infračervený filtr

LCD displej

 Infrasnímač PIR s úhlem záběru 45 stupňů

15 speciálních LED diod pro noční vidění

Indikátor baterie/provoz a snímač osvětlení

Zpoždění přístroje (doba mezi dvěma snímky): 5 sekund ~ 60minut (standardní nastavení: 1 minuta)

Možnost nastavení režimu rámečku 3P

640 x 480 při frekvenci 30 rámečků za sekundu, vysoké rozlišení, video

Možnost použití SD paměťové karty až do 32 GB

Záznam času a fáze měsíce

Automatická expozice

Automatické vyrovnání úrovně bílé

Napájení: 4 tužkové baterie AA

Standardní  objímka pro stativ

Odolnost proti vodě

- 2. Specifikace přístroje – konkretní údaje jsou v originálních návodech k obsluze

| Model číslo | ProStalk PC2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ snímače obrázků | 1/2 " CMOS |  |  |
| Efektivní rozlišení | 2,0 megapixelů |  |  |
| Efektivní ohnisková vzdálenost | 7,6 mm |  |  |
| Světelnost objektivu | F/3.0 |  |  |
| Úhel záběru objektivu | 55 stupňů |  |  |
| Infračervený filtr | Plně automatický IR filtr |  |  |
| Displej | LCD |  |  |
| Snímač PIR | Ano |  |  |
| Úhel záběru snímače PIR | 55 stupňů |  |  |
| Rychlost spouště | Méně než jedna sekunda |  |  |
| Počet infračervených LED | 15 x LED |  |  |
| Max. dosah osvětlení pro noční vidění | 10 metrů |  |  |
| Paměť | SD karta až do kapacity 32 GB (Doporučeno: karta SanDisk SD) |  |  |
| Indikace vybité baterie | Ano |  |  |
| Zpoždění přístroje po provedení záběru |  | 5 sekund ~ 60minut (standardní nastavení: 1 minuta) |  |
| Volitelné rozlišení |  | 2,0 MP; 0,8 MP |  |
| Vícenásobný rámeček (3 snímky) |  | Ano |  |
| Rozlišení videa |  | Video: AVI 640 x 480 pixelů; 30 fps (rámečků za sekundu), 15 sekund). |  |
| Formát souboru (obrázek/video) |  | JPEG/AVI |  |
| Datum a čas |  | Ano |  |
| Fáze měsíce |  | Ano |  |
| Expozice |  | Automaticky |  |
| Režim vyrovnání úrovně bílé |  | Automaticky |  |
| Jazykové verze menu |  | angličtina |  |
| Napájení |  | 4 tužkové baterie AA |  |
| Objímka pro stativ |  | Ano |  |
| Odolnost proti vodě |  | Ano |  |

- 3. Identifikace dílů

| Front housing image with major parts identification | Obrázek přední strany tělesa přístroje s označením hlavních dílů |
| --- | --- |
| Front housing | Přední strana |
| PIR motion sensor | Snímač pohybu PIR |
| Camera lens | Objektiv |
| Working indicator | Indikátor provozu |
| Infrared illuminator | Infračervené světlo |
| Lock hole | Otvor pro visací zámek |
| Lighting sensor | Snímač osvětlení |

| Bottom view with major parts indication | Pohled zdola s označením hlavních dílů |
| --- | --- |
| Camera tripod socket | Objímka pro stativ |

| Open view with major parts indication | Pohled dovnitř s označením hlavních dílů |
| --- | --- |
| USB port | USB port |
| LCD display | LCD displej |
| SD card slot | Otvor pro SD kartu |
| 4*AA Cell Battery Container | Prostor pro vložení 4 baterií AA |
| UP button | Tlačítko UP (Nahoru) |
| DOWN button | Tlačítko DOWN (Dolů) |
| Ok button | Tlačítko OK |
| Power switch | Vypínač |
| SETUP button | Tlačítko SETUP (Nastavení) |

- 4. Obsah balení

Model: ProStalk Digital Scouting Camera -digitální fotoaparát určený k fotografování při pozorování zvěře ve volné přírodě

Příručka pro uživatele

• Kabel USB

• Montážní sada

- 5. Vložení baterie a SD karty

Digitální fotoaparát  ProStalk Digital Nature vyžaduje čtyři tužkové baterie AA. Doporučujeme používat alkalické baterie.

- POZNÁMKA: Před vkládáním nebo výměnou baterií vždycky nejdříve fotoaparát vypněte.

Při vložením baterie zkontrolujte napětí ve voltech i správnou polaritu (+/-). Nesprávným napětím nebo obrácenou polaritou (+/-) přístroj poškodíte.

- Paměť

Digitální fotoaparát  ProStalk PC2000 Digital Nature ukládá obrázky na paměťovou  SD kartu (až do kapacity 32GB  - karta se prodává zvlášť).

- Vkládání paměťové SD karty

- Před manipulací s paměťovou kartou nejdříve zkontrolujte, že fotoaparát je vypnutý (pozice OFF).

• Paměťovou SD kartu zasuňte do otvoru pro kartu (správným směrem a až do koncové polohy, viz nálepka po straně tělesa fotoaparátu).

• Chcete- li SD kartu vysunout, lehce na ni zatlačte a jemným pohybem ji vytáhněte.

• SD karta musí být čistá (nesmí mít uložené obrázky z jiných zdrojů). Pokud chcete použít SD kartu z jiného fotoaparátu, je nutné ji nejdříve zformátovat. Nově zakoupené karty lze použít přímo, po vybalení z obalu.

- 6. Nastavení fotoaparátu

- Možnosti nastavení v menu

| Datum |  | MM/DD (měsíc, den) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas |  | HH:MM (hodiny, minuty - 24 hodinový systém) |  |
| Režim: Fotografie/Video |  | Fotografie 1P | 0,8MP (LO) |
| 2,0 MP (HI) |  |  |  |
|  |  | 3P 0,8 MP(LO) |  |
| 2,0 MP (HI) |  |  |  |
| Video |  | 640 x 480 |  |
| Zpoždění přístroje |  | Zpoždění přístroje (5 s-60 minut, standardní nastavení: 1min.) |  |
| Pořadové číslo obrázku |  | Pouze zobrazit |  |

- Menu LCD displeje

1. Datum

2. Čas

3. 4 místný displej

4. Nastavení rozlišení obrázku

5. Filmování

6. Nastavení zpoždění přístroje

7.Paměťová SD karta

Nastavování tohoto přístroje je velmi snadné. Přístroj zapněte a potom stiskněte tlačítko “SETUP” (NASTAVENÍ). Začne blikat ikona “DATE” (DATUM). V menu se potom můžete pohybovat pomocí tlačítek “UP” (NAHORU) a "DOWN” (DOLŮ). Pomocí tlačítka "OK” nastavíte parametr, který bliká. Změny provádíte pomocí tlačítek "UP” a “DOWN”. Po nastavení potřebné hodnoty stiskněte tlačítko  “SETUP". Tím nově nastavený parametr uložíte do paměti a odejdete z nastavovacího menu.

- 6.1 Nastavení zpoždění

Nastavení zpoždění  přístroje je předem nastavená doba v minutách a sekundách,  po kterou bude přístroj "spát" mezi dvěma okamžiky aktivace spouště PIR. Rozsah tohoto nastavení  je od 1 sekundy do  59 sekund, od 1 minuty do  60 minut. Standardní nastavení je  1 minuta.

a)  Přístroj zapněte a potom stiskněte tlačítko  “SETUP” (NASTAVENÍ)

b) Začne blikat ikona s možnostmi  voleb nastavení. Mačkejte tlačítko  “UP” (NAHORU) nebo “DOWN” (DOLŮ) tak dlouho, dokud nezačne blikat  ikona  6 “Camera Delay Setting” (Nastavení zpoždění). Stiskněte tlačítko  “OK” - tím vstoupíte do menu pro nastavení zpoždění přístroje.

c) Na LCD displeji se nyní zobrazí hodnota  “0100”. První dvě pozice znamenají minuty, poslední dvě pozice představují sekundy.

d) S kurzorem nastaveným na pozici pro minuty  nastavte minuty na požadovanou hodnotu pomocí tlačítek “UP” (NAHORU) a "DOWN” (DOLŮ).  Rozsah tohoto nastavení je  00-60.  Potvrďte provedení kroku  1) stiskem tlačítka “OK”.

e) Potom proveďte nastavení sekund. Pomocí  tlačítek “UP” a “DOWN” proveďte požadovanou změnu v nastavení sekund. Rozsah tohoto nastavení je 05-59. Nastavení potvrďte  stiskem tlačítka “OK”.

f) Teď je možné postoupit k dalšímu parametru, který je potřeba nastavit. Po nastavení všech potřebných změn stiskněte tlačítko “SETUP". Tím  nově provedené změny uložíte  do paměti a  odejdete z nastavovacího menu.

- 6.2 Nastavení režimu a rozlišení

Uživatel si může nastavit počet snímků nebo videonahrávek, které budou provedeny při každé aktivaci snímače PIR. K dispozici jsou režimy  "1P", "3P" nebo režim "video".

a) Přístroj zapněte a  stiskněte tlačítko “SETUP”

b) Začne blikat ikona s možnostmi voleb nastavení. Mačkejte tlačítko “UP” (NAHORU) nebo “DOWN” (DOLŮ) tak dlouho, dokud nezačne blikat ikona 4,5. Stiskněte tlačítko “OK” - tím vstoupíte do tohoto menu.

c) Tlačítkem “UP” nebo “DOWN” zvolíte režim fotografie nebo filmu.

d) Když zvolíte režim “Picture” (Fotografie),  stiskněte tlačítko “OK”. LCD displej zobrazí  nabídku “1P” (provést pokaždé 1 snímek) nebo “3P” (provést pokaždé  3 snímky).  Proveďte volbu tlačítkem “UP” nebo “DOWN” a potom potvrďte tlačítkem “OK”.

e)  LCD displej potom zobrazí  údaj “LoHi”, což znamená rozlišení obrázku. “Lo” znamená rozlišení  0,8 MP.  “Hi”  znamená rozlišení 2, 0 MP. Proveďte volbu tlačítkem “UP” nebo “DOWN” a tuto volbu potvrďte  tlačítkem “OK”. Standardní nastavení je  “Hi”.

| Model | Lo | Hi |
| --- | --- | --- |
| ProStalk | 1028*768 (0,8 M) | 1600 x 1200 (2,0 M) |

f) Pokud chcete vytvořit videonahrávku, zvolte režim “Movie” (Video). Volbu potvrďte tlačítkem “OK”.

- Standardní nastavení délky filmové nahrávky je 15 sekund.

f) Teď je možné postoupit k dalšímu parametru, který je potřeba nastavit. Po nastavení všech potřebných změn stiskněte tlačítko “SETUP". Tím nově provedené změny uložíte do paměti a odejdete z nastavovacího menu.

- 6.3 Nastavení data, roku a času

- Nastavením časového údaje (datum, rok, čas) se vytváří identifikace snímku.

- 1) Nastavení data

a) Přístroj zapněte a stiskněte tlačítko “SETUP”

b) Začne blikat ikona s možnostmi voleb nastavení. Mačkejte tlačítko “UP” nebo “DOWN”  tak dlouho, dokud nezačne blikat ikona 1“DATE” (DATUM). Stiskněte tlačítko “OK” - tím vstoupíte do tohoto menu.

c) První dvě pozice na  LCD  displeji znamenají měsíc (MM) a poslední dvě pozice představují den (DD).

d) Pomocí tlačítka “UP” nebo “DOWN” zvolte měsíc (v rozsahu  01-12). Potvrďte tuto volbu  tlačítkem “OK”. Teď je možné nastavit den.

d) Pomocí tlačítka “UP” nebo “DOWN” zvolte den v měsíci (v rozsahu 01-31). Potvrďte tuto volbu tlačítkem “OK”. Teď je možné nastavit rok.

f) Tlačítkem “UP” nebo “DOWN” zvolte rok (v rozsahu 00-99). Volbu potvrďte tlačítkem “OK”.

g) Po nastavení všech potřebných změn stiskněte tlačítko “SETUP". Tím nově provedené změny uložíte do paměti a odejdete z nastavovacího menu.

- 2) Nastavení času

a) Přístroj zapněte a potom stiskněte tlačítko “SETUP”

b) Začne blikat ikona s možnostmi voleb nastavení. Mačkejte tlačítko “UP” nebo “DOWN” tak dlouho, dokud nezačne blikat ikona 2 "TIME"  (ČAS). Stiskněte tlačítko “OK”.

c) První dvě pozice na LCD displeji znamenají hodiny (HH) a poslední dvě pozice představují minuty (MM).

d) Pomocí tlačítka “UP” nebo “DOWN” nastavte hodiny v rozsahu 00-23. Potvrďte tlačítkem “OK”. Teď je možné nastavit minuty.

e) Pomocí tlačítka “UP” nebo “DOWN” nastavte minuty (v rozsahu 00-59). Potvrďte tlačítkem “OK”.

f) Po nastavení všech potřebných změn stiskněte tlačítko “SETUP". Tím nově provedené změny uložíte do paměti a odejdete z nastavovacího menu.

- Po výměně baterií je nutné toto razítko s datem a časem vynulovat.

- 6.4 Zobrazení počtu fotografií a videonahrávek

a) Přístroj zapněte a potom stiskněte tlačítko “SETUP”

b) Začne blikat ikona s možnostmi voleb nastavení. Mačkejte tlačítko “UP” nebo “DOWN” tak dlouho, dokud nezačne blikat ikona 8 "SD Card" (paměťová SD karta). Stiskněte tlačítko “OK” - tím vstoupíte do tohoto menu.

c)  LCD displej zobrazí celkový počet provedených snímků a videonahrávek, které jsou uloženy na této  SD kartě.

7. Fotografování a natáčení

- Instalace přístroje

Doporučujeme instalovat přístroj 1,2 až 1,5 metrů nad zemí, objektiv nasměrovaný  mírně dolů. Dbejte na to, abyste přístroj neumístili směrem k východu nebo západu, protože vycházející a zapadající slunce  by mohlo způsobit nežádoucí aktivaci spouště a  přeexponování snímků. Odstraňte větve a jiné překážky před přístrojem tak, aby nepřekážely objektivu a/nebo snímači PIR.

| Camera | Fotoaparát |
| --- | --- |
| Strap | Popruh |
| Buckle | Přezka |
| Tree trunk | Kmen stromu |
| Tree trunk | Kmen stromu |

a) Provlékněte popruh příslušnými poutky na popruhy na zadní straně tělesa přístroje.

b) Popruh obtočte kolem povrchu, na který má být přístroj upevněn. Popruh utáhněte a zajistěte instalaci fotoaparátu přezkou.

Zkontrolujte, zda jsou správně zavřená obě dvířka a zda jsou zajištěná západkami. Je potřeba chránit vnitřek přístroje před povětrnostními vlivy.

- 7.2 Zapnutí

Nyní už můžete jen přístroj zapnout. Je připraven k fotografování. Když je snímač PIR aktivován, začne snímat okamžitě po uplynutí předem nastavené doby zpoždění.

- 7.3 Testování záběru fotoaparátu

- Fotoaparát  ProStalk Nature  je vybaven funkcí, která umožňuje testovat záběr objektivu.

• Po instalaci přístroje otevřete přední část tělesa a posuňte spínač “Power” (Zapnutí) do pozice "ON” (ZAPNUTO). Potom stiskněte tlačítko "SETUP" (NASTAVENÍ).

• Jakmile narušíte prostor snímané oblasti, začne blikat červený indikátor v přední části fotoaparátu.

• Pokud nebudete s oblastí pokrytí spokojeni, můžete pozici fotoaparátu podle potřeby upravit a testování popřípadě i vícekrát opakovat.

| Camera view zone | Zóna záběru fotoaparátu |
| --- | --- |
| Sensor detection zone | Detekční zóna snímače |

Jakmile máte nastavení hotové, přepněte spínač "Power" do polohy “On” (Zapnuto) a znova stiskněte tlačítko "SETUP". Jinak přístroj nebude fotografovat ani nahrávat video.

- 7.4 Zajištění přístroje

Fotoaparát ProStalk PC2000 Nature má otvor, který umožňuje zajištění přístroje visacím zámkem.

- 7.5 Výměna baterie

Když je baterie vybitá, červený indikátor stavu baterie třikrát blikne a potom zhasne. Je to indikace toho, že uživatel by měl instalovanou sadu baterií vyměnit.

8. Prohlížení obrázků a videonahrávek

- Připojení fotoaparátu přímo do počítače

1. Přepněte přepínač "Power” (Zapnutí) do pozice "ON" (zapnuto)

2. Stiskněte tlačítko “SETUP” (NASTAVENÍ)

3. Fotoaparát připojte k počítači přes USB kabel.  Systém počítače rozpozná nové zařízení a přejde do režimu ukládání do velkokapacitní paměti. Ve vašem prohlížeči souboru zobrazí symbol nového disku. Jednotka SD zobrazí symbol “STO”, což znamená, že fotoaparát je v režimu ukládání do velkokapacitní paměti.

4. Uživatel potom může kopírovat, přesunovat nebo mazat fotografie a videonahrávky, které jsou uloženy na paměťové SD kartě.

- Načítání obrázků pomocí čtečky karet

1. Lehce zatlačte na paměťovou SD kartu a  jemným pohybem ji vytáhněte z přístroje.

2. Vložte ji do čtečky karet (lze zakoupit).

3. Prohlédněte si obrázky a videonahrávky pomocí čtečky.

9. PC kamera

- Přepnutí do režimu PC kamera

Fotoaparát Prostalk Nature je možné používat i pro video konference, např. pomocí služeb Skype, Msn a Yahoo.

1. Přepněte přepínač “Power” (Zapnutí) do pozice “ON” (zapnuto)

2. Stiskněte tlačítko “SETUP” (NASTAVENÍ)

3. Fotoaparát připojte k počítači přes USB kabel. Systém počítače rozpozná nové zařízení a přejde do režimu ukládání do velkokapacitní paměti.

4. Stiskněte tlačítko “OK”. Tím přístroj přejde do režimu “PC kamera”. Na LCD displeji se zobrazí symbol “PC”.

10. Glosář

PIR: Pasivní infračervený snímač (Passive Infrared Sensor). Snímá pohyb, podobně jako běžný bezpečnostní detektor pohybu. Kromě pohybu vyžaduje ještě energii v infračerveném pásmu  - teplo  , které snímač aktivuje, je-li detekováno živé zvíře.

Zpoždění přístroje: Doba, která uplynula mezi dvěma snímky, když se snímají a zaznamenávají události. Je to uživatelské nastavení, které závisí na výskytu a aktivitě zvířat v konkrétním místě.

- Rozlišení: Volba rozlišení, kterou si zvolíte. MP = mega pixel = 1 milión pixelů

HI (1600 x 1200): Obrázek 2,0 M pixelů. (vysoká kvalita obrázku, velký soubor)

LO (1024 x 768): Obrázek 0,8M pixelů. (střední kvalita obrázku, středně velký soubor)

Rozlišení videa (640 x 480;30 fps): Toto je rozlišení pro pořízení videonahrávky.

FPS: Rámečků za sekundu (Frame per second). Tento údaj znamená frekvenci, s níž  zobrazovací zařízení produkuje jednotlivé po sobě jdoucí obrázky. 30 fps znamená, že kamera produkuje video s frekvencí 30 rámečků za sekundu. Čím vyšší je hodnota FPS, tím je videonahrávka plynulejší.

- Délka nahrávky: Tato kamera produkuje videonahrávky o délce 15 sekund.

Označení fáze měsíce: Každá fotografie z tohoto přístroje je opatřena symbolem fáze měsíce, což je jakési "razítko", které uživateli poskytne přídavné informace.

IR Blesk: Nazývá se také matice IR LED. Funkce přisvětlení pro noční vidění emituje salvu infračerveného světla, které je lidskému oku neviditelné. Je to zvláště užitečné pro noční fotografování, když je viditelný blesk nežádoucí.

Paměťová SD karta: Paměťová karta, která se používá pro ukládání obrázků a událostí. Tento přístroj je kompatibilní s kartami až do kapacity  32GB. Doporučujeme používat kartu SanDisk SD.

Životnost baterie: Doba, po kterou bude přístroj v provozu fungovat. Tato doba závisí na teplotě, na počtu obrázků, a na tom, kolikrát během této doby byl použit blesk. Díky našemu novému modernímu systému napájení tento přístroj dokáže dělat 30 obrázků/den po celý jeden rok pozorování.

Salva: Nastavení počtu obrázků, které přístroj udělá během jedné aktivace funkce PIR.

1P: Zachycení jednoho snímku při jedné aktivaci PIR.

3P: Během jedné aktivace funkce PIR zachycení tří obrázků plynule za sebou.

PLNÁ: Když je kapacita paměti plná, na displeji LCD se zobrazí nápis “FULL”.