NÁVOD K OBSLUZE

Karabinová konverze pro samonabíjecí pistole GLOCK - GCC

Předmluva

## Vítejte mezi šťastnými vlastníky karabinové konverze GCC pro pistole Glock.

##### Důležitá upozornění

Při převzetí konverze zkontrolujte zda je vybitá !

S konverzí a se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci s konverzí nacvičujte pouze v nenabitém stavu !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

## Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je určena Vaše stávající pistole Glock.

### Úvodem

Konverze NENÍ určena pro modely s „C“ – kompenzátorem a nebo modely s portovanou hlavní !!!

Tuto konverzi lze použít pouze na pistolích Glock 1 Jedná se o modely G17, G19, G22 a G23.

##### Instalace konverze

Pro správné provedení následujících kroků využijte návodu k obsluze od Vaší pistole Glock a obrázků originálního návodu k obsluze, který je přiložen.

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a vyjměte ze zbraně zásobník. Sejměte z rámu zbraně závěr s hlavní a vratnou pružinou, tak jak je to popsánu v manuálu k Vaší zbrani.

- Nahraďte zadní mířidla přiloženým záchytným blokem a dotáhněte imbusový „červík“

- Vysuňte čep spouště – viz obrázeka nahrďte ho přiloženým čepem.

- Nový čep zasuňte z leva do prava (ve směru střelby) a na pravé straně ho nechte vysunutý zároveň s obrysem rámu.

- Nasaďte zpět závěr na rám

- Vyšroubujte šroub (na obrázku č. 4( na konverzi a vložte pistoli dovnitř konverze.

- Ujistěte se že je zbraň správně vložena především v přední častí její Wever lišty. Šroub zašroubujte zpět a dotáhněte.

- Zkontrolujte funkci pohybem natahovací páky závěru.

### Čištění konverze a její údržba

Postupujte dle originálního návodu k Vaší pistoli Glock

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě. Dále se podmínky záruky řídí platnými právními předpisy.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

## Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně - firmy

PROARMS CZ tel. 602 258669, 244403056, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Prodejce: