Návod k obsluze

Samonabíjecí malorážka

GSG-5

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně GSG-5 !

Důležitá upozornění:

Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá !

Se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena. Malorážky GSG-5 jsou konstruovány pro použití střeliva .22 LR „HV“ Doporučuje se používat výrobky renomovaných zahraničních výrobců jako jsou Remington, Federal, CCI atd.

Technický popis:

Ráže 						.22 Long Rifle HV

Celková délka 					714mm (855mm)

Hmotnost 					2,79kg (3,0kg)

Délka hlavně 					195mm (414mm)

Kapacita zásobníku 				2,10,22nábojů

Systém: 					samonabíjecí

Nabíjení zbraně

1. Přesvědčte se zda je zbraň vybitá.

2. Přesvědčte se, že je zbraň zajištěna – Páčka pojistky je oproti písmenu S na rámu

3. Ujistěte se zda je hlaveň čistá a suchá, vyjměte přepravní plastovou vložku která

vyplňuje nábojovou komoru. Případné konzervační látky a oleje z vývrtu hlavně

odstraňte.

4. Vyjměte zásobník, pomocí vypouštěcí páky umístěné před lučíkem, případně po

stisknutí tlačítka na pravé straně před lučíkem.

5. Naplňte zásobník odpovídající municí.

6. Vložte zásobník do zbraně až zacvakne pojistný ozub, který zásobník drží.

Příprava ke střelbě a střelba

1. Ujistěte se o cíli své střelby.

2. Natáhněte páku závěru do zadní polohy a vypusťte ji.

3. Zamiřte na cíl, odjistěte zbraň přepnutím pojistky na písmeno F a stiskněte spoušť.

4. POZOR! Zbraň pracuje v samonabíjecí funkci, tedy po každém výstřelu, je podán

další náboj ze zásobníku a zbraň je tak opět nabita a připravena ke střelbě

5. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Zkontrolujte se zbraní

stále zamířenou v bezpečném směru, že je nábojová komora prázdná. Vyjměte

zásobník po stisknutí jedné z jeho západek a pákou závěru – po jejím dotažení vzad –

vypusťte závěr do přední polohy.

6. Vložte do nábojové komory přepravní plastovou vložku (po mírném stažení závěru

vzad)

Poznámka: Naučte se využívat dodanou plastové vložku. Plní dva úkoly: 1. Indikuje

na první pohled, že v nábojové komoře není náboj. 2. Umožňuje bezproblémové

spuštění bicího mechanismu bez toho, že by se nějak poškodil zápalník, či zadek

hlavně (okrajový zápal)

Rozborka a sborka zbraně

Upozornění:

- Přesvědčete se, že ve zbrani není vložen zásobník

- Přesvědčete se, že zbraň není nabita, nábojová komora je prázdná

Postup

1. Zbraň vybijte a spusťte spoušťový mechanismus (po vložení zásobníku a plastové

vložky komory spustit stisknutím spouště „naprázdno“).

2. Obraťte zbraň zásobníkovou šachtou vzhůru

3. Vyšroubujte kolík pažby a kolík spoušťového mechanismu. Pro zamezení pootáčení

hlavy šroubku použijte druhý vhodný šroubovák. Vytlačte oba šroubky ze zbraně.

4. Zkontrolujte ještě jednou, zda se opravdu nenachází žádný náboj v nábojové komoře

5. Po sejmutí pažby vzad vyšroubujte pomocí dodávaného nástroje imbusový šroubek

M-4 v zadní části zbraně.

6. Vložku, kterou držel výše uvedený šroub M-4 vysuňte směrem dolů a vyjměte ze

zbraně.

7. Sejměte ze zbraně spoušťový mechanismus jeho stažením vzad a vzhůru.

8. Směrem vzad vysuňte z pouzdra závěru závěrový mechanismus

9. Zbraň je připravena k údržbě a konzervaci, další rozborku smí provádět pouze

autorizovaný servis a tím je naše firma.

10. Složení zbraně probíhá opačným postupem. Pozor je potřeba dát na způsob vložení

závěru do jeho pouzdra, neboť pokud by byl zasazen při skládání příliš vpředu, nešel

by nasunout spoušťový mechanismus (kohout spušťadla by nezapadl do vybrání v

závěru a spoušťový mechanismus by nešel sesouhlasit s drážkami v pouzdře závěru).

Řádně dotáhněte oba dva příčné montážní šrouby, ale ne příliš, zablokovali byste

především volný pohyb záchytu zásobníku.

Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Ideálním prostředkem pro čištění tohoto typu zbraně je šňůra Boresnake.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS CZ tel. +420 244 403056, +420 602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: