Popis a návody k použítí produktů firmy HOPPES

Čistící program firmy HOPPES

Produkty firmy HOPPES představují světovou špičku v oblasti údržby zbraní. Výrobky firmy HOPPES Vám usnadní čištění a konzervaci Vašich zbraní. Správná péče o zbraň Vám může ušetřit velké finanční prostředky věnované opravám. Spolehlivost a 100% bezpečnost se předpokládá u každé zbraně. Zbraň Vám může zachránit i život, proto věnujte péči jejímu technickému stavu. Je věcí každého střelce, jak se stará o svojí zbraň.

### !!! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  -  VÝSTRAHA !!!

#### Před zahájením práce se důkladně seznamte s návodem k použití

a prostudujte pokyny pro první pomoc!

Při manipulaci s chemickými přípravky pro čištění a údržbu zbraní vždy dodržujte základní hygienické návyky:

- přípravky používejte v dobře větraných prostorách! Větrejte!

- při práci nejezte, nepijte a nekuřte!

- používejte ochranné pomůcky (brýle, rukavice atd.)!

- po práci si důkladně umyjte ruce!

- zabraňte přístupu dětí k přípravkům!

- při zasažení očí vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře!

- při náhodném požití vyhledejte lékaře!

- některé výrobky jsou hořlavé, věnujte pozornost návodu k použití!

- výrobky ve sprejích jsou pod stálým tlakem. Nepropichovat! Nevystavovat  přímému slunci! Neskladujte v blízkosti tepelného zdroje!

## Návody na použití přípravků firmy HOPPES

##### FAMOUS NO. 9 SOLVENT

- jeden z nejuniverzálnějších přípravků pro odstraňování zbytků spalin a nánosů ve vývrtu zbraně

- chrání před korozí

- uvolňuje zarezlé součásti a čistí kovové povrchy

- snadné, bezpečné a rychlé použití

Návod k použití:

- nanést přípravek na znečištěná místa

- vyčistit a nakonec ošetřit LUBRICATING OIL

- při silném znečištění několikrát opakovat

##### FAMOUS NO. 9 AEROSOL

- oblíbený prostředek No. 9 ve spreji pro jednoduché  použití

# SEMI-AUTO SOLVENT

- specialně vyvinutý přípravek pro dnešní vysoce výkonné samonabíjecí a automatické zbraně

- perfektní účinnost v odstraňování nánosů mědi, olova a zbytků střelného prachu

- zanechává vývrt hlavně absolutně čistý

- používaný soutěžními střelci, kteří vyžadují maximalní spolehlivost u laděných samonabíjecích zbraní

- lze použít i pro ostatní palné zbraně

Návod k použití:

- nanést přípravek na znečištěná místa

- vyčistit a nakonec ošetřit LUBRICATING OIL

- při silném znečištění několikrát opakovat

- povrchy nechtěně zasažené při čištění ihned utřít

Upozornění:

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se dlouhodobému působení na kůži, používejte rukavice!

- výpary mohou být ve vysokých koncentracích extrémně škodlivé, často větrejte!

První pomoc:

Při požití je smrtelně nebezpečný, nevyvolávat zvracení, ale vyhledat lékaře. Kůži opláchnout proudem vody. Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

##### LUBRICANT OIL

- vysoce viskózní přípravek pro použití v mechanismech nejen zbraní, ale i ostatních jemných mechanismech

- odpuzuje rez

- nepoškozuje gumové a plastové součásti

- nekazí se

- zajišťuje velmi dlouhou dobu působení

Návod k použití:

- nanést tenkou vrstvu

- nechat působit

# GUN GREASE

- přípravek pro dlouhodobou konzervaci déle uskladněných zbraní

- vytváří ochranný povlak

- zabraňuje korozi

- vytěsňuje vlhkost

Návod k použití:

- důkladně očistit povrch

- nanášet v tenké vrstvě

- na zbrani zanechává tenký ochranný film

- před prvním použití zbraně po aplikaci důkladně vyčistit

# MOISTURE DISPLACING LUBRICANT (MDL)

- vytěsňuje vlhkost

- ochraňuje kovové části

- ideální pro aplikaci ihned po použití zbraně

- chrání před poškozením vlhkostí, solí a třením

Návod k použití:

- nanášet jen v tenkých vrstvách

- při nástřiku pootáčet předmětem

- zanechává tenký ochranný film

Upozornění:

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se dlouhodobému působení na kůži, používejte rukavice!

- extrémně hořlavá látka, ve spreji pod stálým tlakem

- výpary mohou být ve vysokých koncentracích extrémně škodlivé

První pomoc:

Při požití je smrtelně nebezpečný, nevyvolávat zvracení, ale vyhledat lékaře. Kůži opláchnout proudem vody. Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

##### DRI - LUBE

- suchý lubricant pro všechny typy mechanismů

- obsahuje TEFLON

- redukuje tření kovových součástí

- nepřitahuje prach a špínu

- díky aerosolu jednoduchá aplikace

- po aplikaci se vypařuje během několika vteřin a zanechává ochranný film

Návod k použití:

- před a v průběhu používání je nutné nádobku protřepávat!

- nepoužívat na plasty a zdobené (malované) části

- nanášet jen v tenkých vrstvách

- očistit povrch látkou nebo kartáčem

- nanést tenkou vrstvu

- velmi rychle usychá a zanechává tenký film

- trubička (pouze u spreje) umožní vniknutí do méně přístupných míst

- po ukončení práce ošetřete vždy povrch zbraně přípravkem LUBRICANT OIL

- ukápnuté kapky je nutné ihned setřít

Upozornění:

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se dlouhodobému působení na kůži, používejte rukavice!

- extrémně hořlavá látka, ve spreji pod stálým tlakem

- výpary mohou být ve vysokých koncentracích extrémně škodlivé

První pomoc:

Kůži opláchnout proudem vody. Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

# CLEANER / DEGREASER

- vysoce účinný sprej, který slouží k odmaštění povrchů

- perfektně odstraňuje veškeré zbytky maziv a nečistot z mechanismů a součástí nejen zbraní

- používá se před použitím GUN BLUE

- umožňuje střelcům vyčistit závěr bez nutnosti jeho demontáže

- používá se k běžnému čištění s následným ošetřením LUBRICANT OIL

- přípravek je šetrný k životnímu prostředí a neobsahuje žádné CFC látky a karcinogeny

Návod k použití:

- očistit povrch látkou nebo kartáčem

- nanést přípravek (namočeným hadříkem nebo přímo nalít) a znovu očistit povrch

- velmi rychle usychá a nechává povrch perfektně čistý

- trubička (pouze u spreje) umožní vniknutí do méně přístupných míst

- po ukončení práce ošetřete vždy povrch zbraně přípravkem LUBRICANT OIL

- ukápnuté kapky je nutné ihned setřít

Upozornění:

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se dlouhodobému působení na kůži, používejte rukavice!

- extrémně hořlavá látka, ve spreji pod stálým tlakem

- výpary mohou být ve vysokých koncentracích extrémně škodlivé

První pomoc:

Při požití je velmi nebezpečný. Vyhledejte lékaře! Kůži opláchnout proudem vody. Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

# GUNMETAL POLISH

- leštící přípravek na kovové části nejen zbraní

- vyvinutý ve spolupráci se sběrateli zbraní a puškaři

- je určen pro mosaz, bronz, zlato, stříbro, chrom, nerezovou ocel, měď, hliník, platinu, nikl

- přípravek můžete použít i na černěné zbraně

Návod k použití:

- nejprve vysušit povrch a zbavit ho nečistot

- pomocí suchého hadříku nanést na povrch krouživými pohyby

- nakonec vyleštit suchým hadříkem

Upozornění:

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se dlouhodobému působení na kůži, používejte rukavice!

První pomoc:

kůži opláchnout proudem vody. Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

# GUN BLUE

- přípravek na černění kovových povrchů

- účinkuje do hloubky

Návod k použití:

- očistit povrch látkou nebo kartáčem

- důkladně odmastit

- pracovat při pokojové teplotě

- nanést na poškozenou část nebo přímo ponořit

- nechat 3 minuty zaschnout a opláchnout vodou

- nechat usušit

- jemně naleštit a ošetřit LUBRICATING OIL

- pro tmavší odstín je možné proces opakovat

Upozornění:

- POZOR působí jako jed!!!

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se kontaktu s kůží, používejte gumové rukavice!

- výpary mohou být ve vysokých koncentracích extrémně škodlivé

První pomoc:

Při požití je jedovatý!!! Vyhledejte lékaře! Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

# PURE BOILED LINSEED OIL

- olej ze lněných semen

- obnovuje kresbu dřeva

- novým pažbám dodává nádech luxusních kusů

Návod k použití:

- očistit povrch látkou nebo kartáčem

- nanést a rozetřít

- pro tmavší odstín postup opakovat

- aplikovat až do požadovaného odstínu

##### BENCH REST LUBRICATING OIL WITH WEATHERGUARD

- pro dokonalý chod všech  mechanismů

- maže a velmi dobře proniká do všech částí

- nejlepší ochrana před korozí na trhu, vytěsňuje vlhkost

- působí za každého počasí, nevadí mu voda

Návod k použití:

- očistit povrch látkou nebo kartáčem

- nanést tenký film

Upozornění:

- dráždí kůži, oči a sliznice

- zabraňte kontaktu s očima, používejte ochranné brýle

- vyhněte se dlouhodobému působení na kůži, používejte rukavice!

- extrémně hořlavá látka, ve spreji pod stálým tlakem

- výpary mohou být ve vysokých koncentracích extrémně škodlivé

První pomoc:

Při požití je velmi nebezpečný. Vyhledejte lékaře! Při zasažení očí vypláchnout proudem vody.

##### BORE SNAKE

- nejrychlejšší čištění vývrtu hlavně

- dostupné pro všechny ráže, krátké i dlouhé zbraně

- absolutně bezpečné použití, nulové riziko poškození vývrtu hlavně nebo jejího ústí

- výhodné pro ty typy zbraní, jejichž konstrukce vyžaduje čištění směrem od ústí (revolvery, samonabíjecí zbraně)

- zátěž s provázkem se spustí do hlavně směrem od komory a celý BORE SNAKE se protáhne vývrtem

- první část odstraní hrubé nečistoty, mosazný kartáček přichycené nánosy, další část už pouze dočistí vývrt i komoru

- povrch BORE SNAKU je 160 x větší než povrch klasického vytěráku

- k dokonalému vyčištění i silně znečištěného vývrtu postačí jedno protažení

- lze přidat i pár kapek čistícího přípravku FAMOUS No. 9 SOLVENT

- neomezená životnost !!!

- lze kdykoliv vyprat v saponátu a vysušit

- skladné čištění, které lze mít vždy u sebe

##### ČISTÍCÍ SOUPRAVY

- souprava obsahuje vytěrák s nástavci, kartáček, látku, FAMOUS No. 9 SOLVENT a LUBRICATING OIL

- průměr kartáčku odpovídá dané ráži

- UNIVERSAL neobsahuje kartáček

kartáčky je možné přikoupit samostatně a to v různých rážích

Hoppes Elite Gun Cleaner

puvodne vyvinut k cisteni zbrani na mnoha milionovych stihackach F16 letectva USA

Netoxicke rozpoustedlo, ktere obsahuje inhibitory koroze a jemne se zapousti do poru kovu. Zbran osetrena timto pripravkem je cisci nez kdyz opustila tovarnu. Jeho pouziti je bezpecne na vsech druzich palnych zbrani, vc. plne samocinych a granatometu.

Hoppes Elite Bore Gel

Tento produkt nabizi vsechny vyhody Hoppes Elite Gun Cleaner, ale je ve forme lehce pouzitelneho gelu. Mnoho uzivatelu povazuje cistidla ve forme spreju za velmi znecistujici pro okoli pri pouziti v malorazovych zbranich. Gel nabizi cisci alternativu k tradicnim sprejum se stejnou silou a ucinosti.

Hoppes Elite Gun Oil

Tento olej dokaze udrzet spinu a dalsi cizorode prvky stranou od pohyblivych casti zbrane. To ma za nasledek mnohem hladsi chod a mensi opotrebeni pohyblivych soucasti. Hoppes Elite Gun Oil je prokazatelne kluzci nez produkty odvozene od Teflonu. Je pouzitelny v rozmezi -40° az +650° Fahrenheita. Tento olej predci ocekavani. Je take netoxicky, nehorlavy a biodegradujici bez zapachu.

Hoppes Elite Field Cleaner

Kdyz je pouzit ve spojeni s Hoppes Elite Gun Cleaner pro dukladne vycisteni a osetreni kovovych soucasti, Hoppes Elite Field Cleaner poskytuje polni cisteni spolecne s vynikajicim lubrikacnim ucinkem a ochranou proti korozi. O stupen vyse nad Hoppes Elite Gun Oil, tento vylepseny olej  pouzivajici technologii syntetickeho potahu - filmu. Pouzitelny v rozmezi -55° az + 800° Fahrenheita, lehce prekracuje normy MIL-L- 63640 a je netoxicky, nehorlavy a biodegradujici s nizkym zapachem.

Pouziti:

pouziti techto pripravku snizuje cas potrebny k cisteni.

Osetreni povrchu:

Nastrikejte Hoppes Elite Gun Cleaner na povrch zbrane a vycistete nylonovym kartackem. Tim odstranite venkovni nanosy karbonu. Pote zbran otrete a naneste naoleju¨j te pro ochranu povrchu.

Vetsina vyrobcu zbrani schvalila pouziti rady Hoppes elite pro pouziti na povrchovych upravach jejich zbrani.

Vyvrty hlavni:

¨Vyrobce doporucuje pouzivat Hoppes Elite cistici proces periodicky, pro kvalitnï vycisteni a osetreni vyvrtu. Pouziti Hoppes Elite Field Cleaner se doporucuje pro rychle vycisteni napr. na strelnici a pro rychlou udrzbu.

1. ujistete se ze je zbran vybita

2. Nastrikejte Hoppes Elite Gun Cleaner do vyvrtu hlavne. U mensich razi naneste pomoci vyterek. Pri pouziti gelu naneste kartackem do vyvrtu. Ujistete se ze ve vyvrt je kompletene nanesen pripravek. Muzete take jeden konec vyvrtu ucpat a cely ho zaplnit pripravkem.

3. Vyckejte 1-5min v zavislosti na znecisteni hlavne.

4. protahnete vyvrt kartackem 2-3x

5 protahnete vyrt hlavne suchymi vyterkami

6. opakujte kroky 2-5 v rozmezi 4 az 8 krat, dokud je vyrt naprosto hladky a vyterky jsou ciste bile. I po¨8 opakovani muzou byt vyterky lehce sede. Pokud neni videt nejaky dalsi znecisteni, dalsi cisteni neni nutne. Lehce sede nanosy jsou mikroskopicke zbytky karbonu, ktere byly vytazeny z poru kovu a nemaji vliv nba presnost hlavne. Pokud budete cely postup opakovat pri pouzivani zbrane periodicky dojde k odstraneni i techto mikroskopicky zbytku karbonu.

Porovnavaci tabulka ukazuje paramtry Hoppes Elite Gun Cleaner v porovnani s ostatnimi produkty pro stejny ucel, ktere jsou nabizeny na trhu.

Parametry:

Kompletni odstranëni zbytku karbonu

NE obsah skodlivych vyparu

Nehorlavost

Zasilkove podminky - to zda pripravek podleha zvlastnimu rezimu pri preprave

Biodegradace

Zaruceni neposkozeni casti zbrani

Ohrozeni pri poziti

Vedlejsi ucinky pri dlouhodobem pouziti

Ze vsech techto parametru, testovanychj napr. Kanadskou armadou vysel Hoppes Elite Gun Cleaner, jako absolutne nejlepsi.