Útočná puška DLASK/ZVI

Všechny varianty M4A3

Ráže: 5.56 NATO

Návod k obsluze

.

Upozornění:

Používejte pouze schválenou munici určenou pro tuto zbraň.

Výstraha:

Pozorně se řiďte tímto návodem. Nesprávné používání této zbraně, může mít za následek zranění, smrt nebo škody na majetku. Tento návod Vám dá základní informace o tom jak bezpečně zbraň používat.

Poznámka:

Výrobce nenese zodpovědnost za zranění, smrt nebo škody na majetku vzniklé nesprávným nebo neodborným zacházením se zbraní.

Důležité:

Před tím než tato zbraň opustila továrnu, byla odzkoušena, zkontrolována a zabalena. Výrobce nemůže kontrolovat nakládání se zbraní po opuštění továrny. Z tohoto důvodu si zbraň zkontrolujte, že není poškozená.

Takticko – technická data:

Útočná puška Dlask/ZVI, M4A3

Ráže:  5.56 NATO

Pažba: teleskopická pažba M4, 6ti polohová

Povrch: černý elox

Hmotnost: 2 718g

Délka hlavně: 368mm

Celková délka: 39 inches

Mířidla: výškově stavitelná sklopná muška a stranově stavitelné, sklopné hledí

Uzamčení: rotační závorník

Systém nabíjení: pomocí odběru spalných plynů z hlavně po výstřelu

Režim palby: Samonabíjecí nebo plně samočinný

Obecné zásady použití:

1. Se zbraní vždy manipulujte jako by byla nabitá

2. Nikdy nemiřte na to co nechcete zasáhnout

3. Vždy se ujistěte, že závěr je v zadní poloze a zbraň je vybitá, když ji opředáváte někomu jinému

4. Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru

Zásady při nabíjení:

5. Vždy se ujistěte, že hlaveň, komora a závěr jsou zbaveny nečistot a nikde se nenachází žádná cizí tělesa.

6. Vždy si zkontrolujte, že používaná munice je čistá a nepoškozená.

Zásady při střelbě:

7. Nepožívejte alkoholické nápoje a drogy před a při střelbě.

8. Vždy používejte ochranu zraku a sluchu.

9. Vždy mějte zbraň zajištěnou v pozici SAFE a odjišťujte až těsně před výstřelem

10. Nikdy nevystřelte, pokud je v hlavni voda

Bezpečnostní prvky:

Páčka pojistky (poz. 89)

Páčka pojistky je umístěna na levé straně rámu a má 3 pozice: SAFE – zajištěno. V této pozici je přímo blokován pohyb kladívka, SEMI – střelba jednotlivými ranami a FULL – střelba v plně samočinném režimu dávkou.

Nákružek úderníku

Úderník neodpálí náboj pokud závorník není plně uzamčen v hlavni

Stavitelná mířidla

U verze M4A3, kde jsou sklopná mířidla je možná pouze stranová korekce, ke které slouži „Windage knob“

Nastřelení se provádí běžným postupem.

Obr. 1

Dorážeč závěru:

Dorážeč závěru (forward assist) je umístěný na pravé straně pouzdra závěru a slouží v případech, kdy jsou jednotlivé součásti zbraně (závěr - závorník, hlaveň – komora) silně znečištěny a nedojde k plnému uzavření závěru a uzamčení závorníku.

Obr. 2

Obr. 3

Páskování zásobníku:

1. Používejte pouze tu munici pro kterou je zbraň komorována

2. Se zásobníkem umístěným tak jak je na obrázku vložte jeden náboj na podavač a zatlačte směrem dolu dokud není náboj zachycen vyústěním zásobníku. Celý postup opakujte dokud nenapáskujete požadovaný počet nábojů

Nabití zbraně:

1. Stlačte záchyt závěru (poz. 11), umístěný na levé straně rámu dolu a zároveň natáhněte pomocí natahovací páky (poz. 27) závěr do zadní polohy. Tímto pohybem napnete bicí mechanismus a necháte závěr v zadní poloze.

2. Vraťte natahovací páku do přední polohy.

3. Páčku pojistky (poz. 89) dejte do polohy SAFE.

4. Se střelou směřující vpřed vložte zásobník do zásobníkové šachty až zacvakne záchyt zásobníku (poz. 69)

5. Se zbraní směřující do bezpečného prostoru stlačte vrchní část záchytu závěru (poz. 11). Tím dojde k zasunutí náboje do komory a uzamčení závěru. Zbraň je nyní připravena ke střelbě.

6. Nyní můžete zavřít kryt výhozího okénka (poz. 35), který se opět otevře pri pohybu závěru.

Vybití zbraně

1. Umístěte páčku pojistky do polohy SAFE

2. Zmáčkněte záchyt zásobníku a vyjměte zásobník

3. Pomocí natahovací páky a záchytu závěru, stáhněte závěr do zadní polohy a zajistěte ho v ní. Pokud byl nábo j v nábojové komoře, měl by být nyní vyhozen. Pokud byl ze zbraně vystřelen poslední náboj, měl by již být závěr v zadní poloze automaticky.

4. Pohledem do výhozího okénka se ujistěte, že náboj není v nábojové komoře

5. Pokudmáte zásobník ze zbraně vyjmutý a v komoře není náboj, spusťte závěr do přední polohy zmáčknutím záchytu závěru v jeho horní polovině

Střelba

Před vlsatní střelbou, nacvičte správný postoj, dýchání a držení zbraně. Trénujte se zbraní na střelni před tím než ji použijete k daným účelům.

Při střelbě přez mechanická mířidla, umístěte hrot mušky do středu kruhu dioptru, tak jak je znázorněno na obrázku. Cíl je umístěn na hrotu mušky.

Obr. 4

Vlastní střelba

1 . Vždy používejte ochranu zraku a sluchu, když střílíte

2. Nabijte zbraň jak bylo popsáno dříve

3. Nastavte mířidla na požadovanou vzdálenost (týká se pouze standardních mířidel typu A2, která mají stranovou a výškovou korekci).

4. Uchopte zbraň jednou rukou v oblasti předpažbí, druhou rukou za pistolovou rukojeť a pevně ji opřete do ramene.

5. zamiřte na cíl

6. Přesuňte páčku pojistky do polohy SEMI nebo FULL

7. Plynule zmáčkněte spoušť. V případě, že máte páčku pojistky v poloze SEMI je pro další výstřel nutné uvolnit a znovu zmáčknout spoušť.

8. Tato zbraň je po každém výstřelu opět připravena ke střelbě až do doby než je prázdný zásobník

9. Uvolněte spoušť, přesuňte páčku pojistky do polohy SAFE. Pokud byl ze zásobníku vystřelen poslední náboj. Závěr by měl zůstat v zadní poloze.

Upozornění:

Pokud Vaše zbraň během střelby selže. Stále s ní miřte do bezpečného prostoru a vyčkejte 30 sekund. Až potom vyjměte zásobník a zbraň dle již popsaného postupu vybijte.

Údržba

Vaše zbraň je vyrobena dle armádních požadavků a vyznačuje se velkou odolností. I přez to, je však potřeba dodržovat zásady údržby, aby byla neustále v dobrém technickém stavu.

Obr. 5

Rozborka

1 .Zbraň se skláda ze dvou hlavních částí nazývaných „Lower“ a „Upper“ (spodní a horní) tyto dvě části jsou spojeny dvěma rozbornými čepy, které lze vytlačet z levé strany ramů směrem doprava.

2. Čepy vytlačte a po té z prava vytáhněte až do krajní polohy ve které jsou fixovány

3. Nyní můžete oddělit obě dvě části od sebe

5. Povytáhněte natahovací páku do zadní polohy a vyjměte závěr tak jak je znázorněno na obrázku „Obr. 5“

6. Natahovací páku vyndáte z pouzdra závěru pohybem směrem vzad a dolu.

7. Ze závěru vyjměte závlačku (Firing Pin Retaining Pin)

8. Otočte závěr vzhůru, tak aby mohl „vypadnout“ zápalník

9. Zasuňte závorník do nosiče závorníku a pootočte čepem (Cam Pin) o 90°

10. Vyjměte čep (Cam Pin) z nosiče závorníku

11 . Vytáhněte závorník (Bolt) z nosiče závorníku (Bolt carrier)

12. Vyjměte dorážeč závěru (buffer – poz 17)  a vratnou pružinu (poz. 20) z těla pažby, tak že  stlačíte záchyt bufferu (poz. 18)

Poznámka: Z hlediska běžné údržby není potřeb azbraň dále rozebírat. V případě potřeby se obraťte na Vašeho dodavatele s požadavkem na servis.

13. Zbraň je nyní rozložena pro čištění. Složení zbraně probíhá v opačném pořadí než jak bylo popsáno.

Obr. 6

Popis jednotlivých součástí zbraně – překlad k Obr. 7:

Rear Sight Assembly – sestava mířidel

Upper receiver and barrel assembly – horní sestava zbraně „adaptér“ s hlavní, pouzdrem závěru a závěrem

Sling - řemen

Lower receiver and buttstock assembly – spodní sestava zbraně, obsahující rám se spoušťovým mechanismem a pažbu

Front Sight – muška

Compensator – kompenzátor, tlumič výšlehu plamene

Magazine - zásobník

Selector lever – páčka pojistky

Pistol Grip - rukojeť

Obr. 7

Čištění zbraně:

Pohyblivé části zbraně, zejména hlava závorníku by mely být lehce namazány přípravkem na bázi teflonu. Zbraň čistěte po každém použití a při dlouhodobém skladování ji ošetřete konzervačními přípravky.

Intervaly čištění:

Po každěm použití by měla být zbraň zbavena hrubých nečistot a zbytků po spáleném prachu v oblasti závěru a spoušťového mechanismu

Vývrt hlavně – po každém použití přípravkem Semi Auto Solvent naneseným na Boresnake

Hlava závorníku – po každém použití kartáčkem s vhodným přípravkem na bázi teflonu

Plynová trubice – každých cca 1000 ran

Závěr – kompletní rozborka závěru, tak jak je popsáno výše s důkladným vyčištěním každých cca 1500 ran. Během rozborky závěru, zkontrolujte stav a polohu pístních kroužků. (poz. 59)