Návod k obsluze

samonabíjecí malorážka

Marlin 925

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Marlin.

Důležitá upozornění:

Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá !

Se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena. Výrobce doporučuje používat střelivo značky Remington popř. Federal, Winchester. Na toto střelivo byla i zbraň zkoušena pro bezproblémovou funkci před opuštěním továrny.

# Nabíjení zbraně

- Přesvědčte se zda je zbraň vybitá.

- Ujistěte se zda je hlaveň čistá a suchá. Případné konzervační látky a oleje odstraňte.

- Ze zbraně vyjměte zásobník pomocí záchytu zásobníku umístěného u zásobníkové šachty.

- Zásobník napáskujte odpovídající munici

- Zásobník vložte do zbraně

# Příprava ke střelbě a střelba

- Ujistěte se o cíli své střelby.

- Pohybem válcového závěru zasuňte náboj do komory. Zbraň zajistěte pomocí pojistky v na pravé straně v zadní části pouzdra závěru.

- Zamiřte na cíl, odjistěte a stiskněte spoušť.

# Rozborka a sborka zbraně

Závěr vyjměte z pouzdra tak, že ho zatáhnete do zadní polohy a zároveň zmačknete spoušť. Tím dojde k uvolnění a lze ho plně vytáhnout z pouzdra. Pro běžnou údržbu není potřeba zbraň více rozebírat. Pro čištění je vhodné použít tzv. Boresnake. ! Postup při sborce zbraně je opačný. Při nejasnostech využijte názorných obrázků, které jsou znázorněny v originálním návodu. Ujistěte se, že originální návod je přiložen u zbraně. V případě nejasností kontaktujte dovozce.

Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté stáhněte závěr do zadní polohy a hlaveň čistěte od ústí pomocí vhodného kartáčku nebo Boresnaku.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS CZ tel. 244403056, 602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: