Návod k obsluze

Samonabíjecí kulovnice

PROARMS PAR Mk3

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky ojedinělé zbraně řady PAR Mk3…

Důležitá upozornění:

Při převzetí zbraně zkontrolujte, zda je vybitá!

Se zbraní vždy manipulujte, jako kdyby byla nabitá!

Nikdy na nikoho nemiřte!

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbrani!

Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % vždy jisti cílem své střelby a o tom a tim, co se nachází v prostoru za ním!

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo odpovídající a schválené státní zkušebnou dle C.I.P. a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena. Výrobce doporučuje používat střelivo značky například Remington, Federal, Hornady, nebo od jiného renomovaného výrobce.

Obsah dodávky:

Ujistěte se, že následující položky jsou součástí dodané zbraně:

- Zbraň se zásobníkem (standardně na 30 nábojů, nebo dle objednávky)

- Mířidla MBUS

- Krytka závitu na hlavni

- Návod k obsluze

# Nabíjení zbraně:

- Přesvědčte se, zda je zbraň vybitá.

- Ujistěte se, že je hlaveň čistá a suchá. Případné konzervační látky a oleje odstraňte.

Uzamykací zuby závorníku by se měly udržovat pokryté vhodným mazacím přípravkem na bázi teflonu s olejem, který neváže nečistoty.

- Vyjměte zásobník pomocí vypouštěcí páky - tlačítka umístěného  na pravé straně spodního rámu.

- Naplňte zásobník odpovídající municí.

- Vložte zásobník do zbraně tak, aby zacvakl pojistný ozub, který zásobník drží.

# Příprava ke střelbě a střelba:

- Ujistěte se o cíli své střelby.

- Natáhněte páku závěru (umístěna v horní zadní části vrchního pouzdra závěru) do zadní polohy a vypusťte ji. Zbraň zajistěte otočením pojistky do vodorovné polohy (špička pojistky proti symbolu přeškrtnuté střely) na levé straně spodního rámu.

- Zamiřte na cíl, odjistěte a stiskněte spoušť.

- Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Záchyt závěru je umístěn na levé straně spodního rámu.

Ovládání plynové regulace:

Puška PAR Mk3 je vybavena čtyřpolohovou regulací odběru plynů. Tato regulace umožňuje nastavit si optimální množství plynu pro danou munici. Vlastní regulace je umístěna v plynovém nástavci na hlavní - 4 polohy jsou označeny čísly 1  2  3  4.

Pootočením regulace na dané číslo volíte množství průtoku plynů. Čím je číslo nižší, tím je i nižší množství plynu.

Dané číslo se směruje dolů k hlavni oproti tečce v plynovém nástavci.

# Rozborka a sborka zbraně:

K rozborce a sborce zbraně nejsou zapotřebí žádné nástroje! Toto se týká i výměny hlavně!

Pušky PAR Mk3 vycházejí z pušek typu AR-15 a stejně tak se skládají z několika   základních částí:

Spodní rám (Lower Receiver), který obsahuje spoušťový mechanismus, pistolovou rukojeť, pažbu, zásobníkovou šachtu a díly pojistky, vypouštění závěru a zásobníku.

Vrchní rám – pouzdro (Upper Receiver), do kterého je vložena snadno odnímatelná hlaveň, závěr a natahovací páka.

Závěr – je složen z nosiče závorníku, rotačního závorníku s vytahovačem a vyhazovačem, pružinky, zajištující jeho přední polohu, zápalníku, čepu a závlačky.

Uzamykací zuby závorníku by se měly udržovat pokryté vhodným mazacím přípravkem. Zvláště prvních cca 100 výstřelů, kterými se umožní jejich lepší zaběhnutí do uzamykacích ozubů v hlavni.  Vhodné jsou mazací prostředky na bázi teflonu s olejem (např. Remington nebo Hoppes).

Hlaveň – je beznástrojově odnímatelná z pouzdra závěru. Její součástí je regulovatelný plynový nástavec s pístnicí, úsťový nástavec a hlavňový nástavec (Barrel Extension), do kterého se uzamyká závorník

Údržba, rozborka a sborka zbraně pro čištění

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že zbraň je vybitá. Poté stáhněte závěr do zadní polohy a hlaveň čistěte od komory k ústí pomocí vhodného kartáčku.

Užitečným nástrojem pro čištění vývrtu hlavně je například čistící šňůra BoreSnake, která umožňuje jednoduché, rychlé, bezpečné a efektivní čištění vývrtu samonabíjecích zbraní a nejen jich.

Vývrt hlavně čistěte častěji prvních cca 50 – 100 výstřelů. Docílíte tak lepšího „záběhu“ hlavně a vyšší přesnosti střelby.

Lower a Upper receivers jsou spojeny samosvornými čepy, které se dají bez problému vytlačit a celý Upper receiver se tak sejme z těla zbraně.

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.

- Vytlačte zadní rozborný čep a vyklopte horní část zbraně směrem nahoru.

- Povytáhněte natahovací páku a vysuňte kompletní závěr z pouzdra závěru.

- Běžným postupem vyčistěte hlaveň.

- Zbavte nečistot prostor u tzv. Barrel Extension a prostor v oblasti spoušťového mechanismu. Dále pak hlavu závorníku od zbytků mosazi z nábojnic.

Postup sborky zbraně probíhá v opačném pořadí, jak bylo výše popsáno.

Demontáž závěru:

Pro vyjmutí závorníku z nosiče závěru je nutné vytáhnout jistící závlačku, vyjmout zápalník a pak pootočit a vyjmout vodící čep z kulisy. U zbraní PAR Mk3 nedochází k znečištění závěru tak jako u klasické AR15, proto není nutné závorník pravidelně čistit. Stačí pouze udržovat čistou a lehce namazanou uzamykací hlavu, vytahovač, a vyhazovač.

K běžnému používání není nutné další rozebírání zbraně. Celá zbraň je v maximální míře konstruovaná jako snadno přestavitelná stavebnice s mnoha možnostmi modifikací, nástaveb a úprav, které je možno provést během několika minut a to dokonce v případě změny ráže!

Rozborka  a sborka pístového systému:

- Zatáhněte závěr do zadní polohy a zajistěte ho záchytem závěru nebo ho úplně vyjměte z pouzdra závěru, jak bylo popsáno výše. Páčku umístěnou na pravé straně předpažbí (blízko předního čepu) pootočte o 180° směrem k ústí. Stejným směrem pak stáhněte opatrně celé předpažbí.

- Vytlačte úplně čep, umístěný uprostřed plynového nástavce, na pravou stranu. Uchopte segment regulace a spolu s pružinou a pístnicí vyjměte směrem k ústí hlavně.

- Pístový systém stačí zbavit nečistot a otřít zbytky po hoření prachu – „začouzené“ povrchy součástí

Postup sborky probíhá v opačném pořadí, jak bylo výše popsáno.

Upozornění: Nedemontujte plynový nástavec z hlavně!

Výměna hlavně:

- Postupujete stejně jako při rozborce pístového systému dle bodů 1 a 2.

- Hlavňová matice je opatřena výklopnou pákou, která slouží k povolení a utažení hlavně. Tuto páku vyklopte.

- Dále je hlavňová matice jištěna západkou. Západku odtlačte tak, aby nezapadala do ozubení hlavňové matice.

- Pomocí páky povolte a vytočte hlavňovou matici

- Vyjměte hlaveň z pouzdra závěru.

Postup instalace probíhá v opačném pořadí, jak bylo výše popsáno. Západku hlavňové matice již není třeba odtalčovat a charakteristický zvuk Vás upozorní na utahování hlavně až do krajní polohy.

Mířidla  a jejich seřízení, použití optických zaměřovačů:

Sklopná mířidla je možné použít ve vyklopeném stavu jako nouzová mířidla, např. při selhání optického zaměřovače. Jejich použití ve vyklopeném stavu je možné např. přes průhledové kolimátory jako Aimpoint, EoTech, C-More apod., kde i jejich výška koresponduje s montážní výškou těchto optik.

Stranová korekce se provádí na zadních mířidlech. Výšková korekce se provádí na předních mířidlech povyšroubováním nebo zašroubováním mušky.

Pro montáž optického zaměřovače není nutné použití speciálních – vyšších montáží jako u standardních pušek typu AR15, ale je možné použít i střední výšku.

## Záruční podmínky:

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen. Dále taktéž použitím nevhodného střeliva, které není pro zbraň určeno nebo neodpovídá normám C.I.P., případně je nevhodně skladované nebo jinak vadné. Záruka se nevztahuje dále na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u výrobce zbraně firmy PROARMS ARMORY, s.r.o.  po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

### Záruční list.

.

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: