Návod k obsluze

Zaměřovací puškohled NIGHTFORCE

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Remington.

Zaměřovací dalekohledy Nightforce jsou špičkovou optikou, která obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Každému dalekohledu je při výrobě věnována mimořádná pozornost. Každý kus je po výrobě podroben 100% individuální inspekci.

Optická soustava je tvořena elementy z vysoce kvalitního tvrzeného skla s trojitou čočkou objektivu. Tělo dalekohledu je vyrobeno z odolného hliníku letecké třídy 6061-T6.

Zaměřovací dalekohledy Nightforce NXS splňují i nejnáročnější vojenské podmínky Mil-Spec. Tyto dalekohledy jsou vyvinuty, aby obstály i v těch nejhorších podmínkách. Vodotěsnost dalekohledů NXS je testována v tlakové nádrži simulující ponoření ve vodní hloubce 100 stop! Schopnost obstát v extrémních teplotách je testována vystavením dalekohledu teplotě – 80° Fahrenheita v dusíkové atmosféře a jeho následujícím zahřátím na 250° Fahrenheita, během jedné hodiny! Spolehlivost funkce dalekohledu je kontrolována u obou teplotních extrémů. Odolnost proti nárazu i zpětnému rázu je testována na 1 250 G!

Důležité informace

NEDODRŽENÍM TOHOTO MONTÁŽNÍHO POSTUPU SE MŮŽETE PŘIPRAVIT O ZÁRUKU

Váš zaměřovací dalekohled a zbraň jsou jenom tak dobré jako spojení mezi nimi. Montáž zaměřovacího dalekohledu je stejně důležitá jako uložení závěrového mechanizmu zbraně v pažbě. V zájmu dosažení co nejlepších parametrů je třeba podle popisu provést následující kroky montážního postupu.

Na čem nejvíce záleží při montáži zaměřovacího dalekohledu (materiály/provedení).

(A) Hliník – Kvalitní kombinace hliníkového kroužku a základny určená pro soutěžní puškovou střelbu je přijatelná pro bench-rest či zbraně s malým zpětným rázem.

(B) Ocel – Vysoce kvalitní kombinace kroužku a základny v provedení weaver či podobného typu se požaduje pro použití v terénu, příp. pro zbraně s velkým zpětným rázem. Navržené alternativy základny jsou uvedeny v části PŘÍSLUŠENSTVÍ.

V žádném případě nedoporučujeme použití montáže v otočném provedení, zvláště ne ty vybavené stranovou rektifikací.

# Upevnění montáže

Většina lůžek, příp. montáží nepřichází z výroby v dostatečně přesném zpracování, aby bylo možné správné mechanické nastavení rovnou z krabice. Po řádném zajištění montáže na lůžku zbraně je třeba ještě před osazením zaměřovacího dalekohledu provést mechanické nastavení a utažení kroužků. Pro splnění tohoto požadavku dodává firma Nightforce i jiní dodavatelé zbraní pro přesnou střelbu k dispozici sestavu 30mm lapovací tyče.  Tato lapovací tyč sestává s vlastní tyče o průměru 30 mm a připojenou rukojetí a lapovacího tmelu. Tento nástroj se používá k odstranění přebytečného materiálu z dolních polovin kroužků, který by bránil správnému mechanickému ustavení. Tento postup umožňuje nastavení vzájemné polohy obou prstenců a tím i vytvoření optimální platformy pro zaměřovací dalekohled.

## Krok první

Po bezpečném připevnění základen a spodních polovin kroužků ke zbrani nasaďte 30mm ocelovou lapovací tyč a utáhněte horní poloviny kroužků. Tímto postupem dojde ke stlačení prstenců a k jejich dosednutí na lapovací tyč místo na těleso tubusu zaměřovacího dalekohledu. Nepoužívejte zaměřovací dalekohled místo ocelové lapovací tyče.

## Krok druhý

Sejměte lapovací tyč a na spodní poloviny kroužků naneste lapovací tmel. Provádějte lapovací postup, dokud nebude lapování patrné na 75 % plochy spodních polovin prstenců. (Pozn.: resp. dokud nebude možno tyčí volně pohybovat, tj. dokud poloviny blokují.)

## Krok třetí

Vyjměte lapovací tyč a všechny plochy vyčistěte alkoholem či jiným rozpouštědlem tak, aby na povrchu nelpěl žádný olej.

## Krok čtvrtý

Nastavte zaměřovací dalekohled Nightforce na největší zvětšení. Posaďte dalekohled na spodní díly kroužků co možná nejvíce dopředu. Stejnoměrně nasazujte horní poloviny kroužků (vpředu a vzadu). Utáhněte šrouby kroužků, ne však zcela, ale tak, aby ještě šlo dalekohledem pohybovat. Držte zbraň v normální palebné poloze a pomalu suňte dalekohled dozadu, až docílíte plného zorného pole. Doporučuje se provádět montáž dalekohledu v této poloze, příp. mírně vpředu, kvůli maximálnímu pohodlí oka.

## Krok pátý

Zaostření okuláru – tímto postupem se zaostřuje záměrná osnova na vaše oko. (Nemá to žádný vliv na obraze, ledaže by došlo k totálnímu rozostření.)

(1) Zkontrolujte, zda je dalekohled nastaven na největší zvětšení.

(2) Nastavte mechanismus seřizování paralaxy na  dalekohledu do polohy nekonečno [].

(3) Podívejte se okulárem dalekohledu a zkontrolujte, zda je osnova čistá a ihned ostrá. Pozn.: Všechny zaměřovací dalekohledy Nightforce jsou od výrobce nastaveny pro průměrný zrak jedinců, a tak lze někdy toto nastavení vynechat. Hledíte-li na záměrou osnovu v rámci tohoto postupu příliš dlouho, může se nepříznivě projevit akomodace oka a potažmo i chybné vnímání ostrosti nitkového kříže.

(4) V případě nezbytnosti seřízení uchopte okulár a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček – uvolňujíc jej z aretačního prstence za současného zajištění puškového dalekohledu proti protáčení v kroužcích. K dosažení jakéhokoli měřitelného efektu je zapotřebí několika otáček okulárem. Jakmile zjistíte, že je nitkový kříž ostrý, zajistěte okulár pojistným  prstencem.

(5) Rychlé zaostření okuláru. Ne všechny zaměřovací dalekohledy Nightforce jsou vybaveny pojistným prstencem okuláru. Je-li Váš dalekohled vybaven rychlým zaostřováním okuláru, tj. nemá žádný pojistný prstenec, proveďte prostě výše uvedené kroky 1, 2 a 3 a zaostřete jimi okulár.

# Poslední krok

Nejprve nastavte zbraň do vodorovné polohy a zavěste olovnici ve 100 yardech. Otáčejte dalekohledem v kroužcích, až docílíte rovnoběžnosti svislé části záměrné osnovy se šňůrou olovnice. Kroužky dotahujte stejnoměrně vpředu i vzadu, až do zajištění dalekohledu. Váš zaměřovací dalekohled je nyní řádně nasazen.

# Nastavení nuly

Nastavte nulu s využitím středového záměrného bodu osnovy na požadovanou vzdálenost. (Běžně se používá nula na 200 yardech). Je-li váš zaměřovací dalekohled vybaven stavěcími věžičkami, můžete je nastavit na nulu pomocí dodaného šestihranného klíče a příslušnou hodnotu zaznamenat. Vaše nastavení nuly pak bude účinné jak pro korekce stranových, tak i výškových odchylek. Tyto hodnoty jsou zaznamenány jako horizontální rysky pod otočnou stupnicí. Takto jste nastavili nulu, k níž se můžete vracet.

### Rysky na terčové věžičce NF		Rysky na věžičce NXS

#### Jak vytvořit tabulku dopadu střely

Poté, co jste nastavili a zaznamenali nulu polohových a stranových ovladačích, postavte terč na první vzdálenost, na níž chcete střílet mimo právě nastavenou nulu. Od své nuly počítejte jednotlivá kliknutí až do zasažení terče. Pro každou vzdálenost si poznamenejte počet kliknutí. Nyní, když jste zkompilovali počet kliknutí nutných k zasažení terče při všech různých vzdálenostech, můžete prostě převést počet kliknutí na hodnotu M.O.A. stanovením hodnoty kliknutí svého konkrétního zaměřovacího dalekohledu Nightforce. V případě hodnoty kliknutí 1/8 (0,125) M.O.A. vydělte všechny počty  kliknutí osmi pro převod na M.O.A. + klinknutí. V případě puškového dalekohledu Nightforce s ¼ (0,250) M.O.A. hodnoty kliknutí vydělte pro převod na M.O.A. čtyřmi. Tato informace se kompiluje kvůli sestrojení tabulky dopadu (znázorněn na další stránce nahoře). Tato tabulka dopadu vám dává informace potřebné pro zasažení terče s využitím M.O.A. a dalších kliknutí. Příklad: S využitím všech nastavení na cílových věžičkách  při hodnotě kliknutí 1/8 M.O.A. a tabulky dopadu lze stanovit, že vzdálenost vyžaduje 8 M.O.A. plus dvě další kliknutí (8.2). S využitím středového záměrného bodu při jakémkoli zvětšení otočte stavěcí věžičkou výškových odchylek o 8 M.O.A. + 2 kliknutí a vystřelte. V případě zaměřovacího dalekohledu Nightforce vybaveného hodnotou kliknutí ¼ M.O.A. otočte stavěcí věžičkou výškových odchylek o 8 M.O.A. plus 1 kliknutí od vaší nuly.

Terčová stavěcí věžička NF na 1/8 (0,125) hodnoty kliknutí M.O.A.

Stavěcí věžička NXS na 1/4 (0,250) hodnoty kliknutí M.O.A.

Tabulka dopadu 1/8 M.O.A. 				     Tabulka dopadu 1/4 M.O.A.

| Yardy | Kliknutí | Elevace M.O.A.+klik. |  | Yardy | Kliknutí | Elevace M.O.A.+klik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0 |
| 300 | 16 | 2,0 |  | 300 | 8 | 2,0 |
| 400 | 32 | 4,0 |  | 400 | 16 | 4,0 |
| 500 | 53 | 6,6 |  | 500 | 27 | 6,3 |
| 600 | 66 | 8,2 |  | 600 | 33 | 8,1 |

Pozn.: Vydělte počet kliknutí čtyřmi (0,250) pro hodnotu kliknutí ¼ M.O.A., nebo osmi (0,125) pro hodnotu kliknutí 1/8 M.O.A.

Příklad:

(A) 27 kliknutí děleno 4 se rovná 6.75 M.O.A. (27/4 = 6,75 M.O.A. nebo 6 M.O.A. + 3 kliknutí (6,3)

(B) 27 kliknutí děleno 8 se rovná 3,375 M.O.A. (27/8 = 3,375 M.O.A. nebo 3 M.O.A. + 3 kliknutí (3,3)

#### Nastavení paralaxy

Všechny zaměřovací dalekohledy Nightforce mají nastavovací prvky pro eliminaci paralaxy.

Pralaxa je zdánlivý pohyb nitkového kříže vůči terči, ke kterému dochází v důsledku pohybu oka střelce přes výstupní pupilu puškového dalekohledu. Ke stanovení případné přítomnosti paralaxy postačí kývnout hlavou nahoru a dolů. Je-li paralaxa eliminována, zůstává nitkový kříž stát vzhledem k terči bez ohledu na polohu hlavy, která pak nemá vliv na přesnost střelby.

Výrobky Nightforce mají dva způsoby kompenzace paralaxy. Váš zaměřovací dalekohled je v závislosti na modelu vybaven jedním z nich.

Vlevo – Nastavování paralaxy umístěné na předním konci objektivu. Vyznačeno v yardech od 25 do nekonečna [].

Vpravo – Stranové nastavování paralaxy na sedle dalekohledu naproti věžičce pro kompenzaci stranových odchylek.

#### Vkládání baterií

Má-li váš zaměřovací dalekohled Nightforce osvětlenou záměrnou osnovu, jde o jednu ze dvou následujících variant:

Vlevo – bateriový prostor reostatu NF

(A) Proměnný reostat osazený na okuláru. Před vložením baterie vyšroubujte víčko bateriového prostoru otáčením proti směru hodinových ručiček. Použijte minci nebo šroubovák. Reostat přitom přidržujte, aby se také neotáčel. Vložte novou baterii (CR2032 Panasonic nebo ekvivalentní typ) kladným pólem (+) nahoru (směrem k sobě). Vraťte na místo víčko a utáhněte jej.

Vlevo – bateriový prostor reostatu NXS

(B) Sdružený systém pro osvětlení záměrné osnovy a nastavení paralaxy. Před vložením baterie vyšroubujte víčko bateriového prostoru otáčením proti směru hodinových ručiček. Použijte minci nebo šroubovák. Reostat přitom přidržujte, aby se také neotáčel. Vložte novou baterii (CR2032 Panasonic nebo ekvivalentní typ) kladným pólem (+) nahoru (směrem k sobě). Vraťte na místo víčko a utáhněte jej.

Výdrž baterie: je dána intenzitou světla a podmínkami, baterie může vydržet i více než 720 hodin nepřetržitého provozu.

#### Použití systému osvětlení

##### Proměnný reostat osazený na okuláru

Chcete-li zvýšit či snížit intenzitu osvětlení záměrné osnovy, otáčejte ovladačem reostatu od jedné do deseti.

##### Použití sdruženého systému osvětlení NXS

Chcete-li zapnout osvětlení záměrné osnovy, povytáhněte věžičku nastavování paralaxy.

Chcete-li vypnout osvětlení záměrné osnovy, zatlačte opět věžičku nastavování paralaxy dovnitř.

##### Nastavování proměnného osvětlení nitkového kříže na zaměřovacím dalekohledu NXS

Po zapnutí systému osvětlení záměrné osnovy dalekohledu Nightforce NXS se tato rozsvítí s předem nastavenou intenzitou. Máte možnost tuto intenzitu měnit natáčením malého reostatu umístěného v bateriovém prostoru. Použijte miniaturní hodinářský šroubovák a otáčejte reostatem proti směru hodinových ručiček, přejete-li si intenzitu osvětlení zvýšit. Otáčením po směru hodinových ručiček se intenzita snižuje.

#### Péče o dalekohled, čištění

Volný prach odstraňujte štětečkem na optiku a vysoce kvalitním čističem skla nanášeným bavlněným hadříkem. Netlačte příliš a stírejte kruhovými pohyby od středu k vnějším okrajům čočky.

#### Systém montáží

Tento systém montáží se vyznačuje nebývalou přesností obrobení a trvanlivostí. Základny Nightforce jsou vyrobeny na CNC strojích z jednoho kusu oceli a jsou k dispozici pro montáž na závěrové systémy Remington, Winchester, Weatherby a Savage. Montážní systémy z jednoho a dvou kusů mohou zlepšit  vnitřní nastavení o 40, resp. 20 M.O.A.

30mm ocelové kroužky Picatinny či Mil-Spec zajišťují polohu dalekohledů NXS nízko na zbrani a prodávají se již spárované. Prstence Nightforce jsou k dispozici o výšce 0,885, 1,0 a 1,125“.

#### Příslušenství

Navštivte stránku www.nightforceoptics.com, kde jsou k dispozici vyčerpávající informace o těchto i dalších výrobcích, vyrobených v USA:

Tubus Mirage

Trojnožka

Přepravní pouzdro

Momentový klíč

Lapovací tyč

ZÁCHYTNÉ BODY

Záměrná osnova NP-1RR

A) 4 moa – odsazení

B) 4 moa – nadsazení

C) 8 moa – nadsazení

D) 15 moa – nadsazení

E) 20 moa - nadsazení

###### STUPNICE PRO KOMPENZACI DOPADU STŘELY

RYSKY

TOTO NASTAVENÍ BY PŘEDSTAVOVALO NULU NA TŘETÍ OTÁČCE

TABULKA DOPADU

Vzdálenost (v yardech)	kliknutí 	elevace (v moa)

300				16		2,0

400				32		4,0

550				64		8,0

700				123		15,4

900				161		20,1

Hodnoty nastavení k terčové věžičce s hodnotou kliknutí 1/8 moa

TERÉNNÍ POZNÁMKY

Typické záchytné body pro většinu nábojů s rovnější trajektorií.

4 moa = 375 – 400 yardů

8 moa = 550 – 600 yardů

15 moa = 700 – 750 yardů

20 moa = 900 – 950 yardů

##### Nastavení nuly a vytvoření tabulky dopadu

Stupnice pro kompenzaci dopadu střely není kalibrována pro žádné konkrétní náboje. Svislá část záměrné osnovy sestává z řady teček ležících v bodech odpovídajích určitým úlovým minutám (moa). Všimněte se, že hodnoty moa vycházejí ze 100 yardů; tyto záchytné body moa přímo odpovídají svislým ryskám hodnot moa vyznačeným na stavěcích věžičkách.

Nastavte nulu s využitím středového záměrného bodu osnovy při Vámi požadované vzálenosti. Doporučuje se nula pro vzdálenost 200 yardů. Vynulujte ovladací prvky stavěcí věžičky. Použijte k tomu přiložený šestihranný klíč a poznamenejte si hodnotu. Vaše nastavení nuly pak bude účinné jak pro korekce stranových, tak i výškových  odchylek. Tyto hodnoty jsou zaznamenány jako horizontální rysky pod otočnou stupnicí. Nyní jste nastavili nulu, k níž se můžete budete vracet.

Po vynulování ovladacích prvků na věžičkách výškových a stranových odchylek a zaznamenání příslušných hodnot postavte terč na první vzdálenost, na níž chcete střílet mimo právě nastavenou nulu. Příklad: 300 yardů, spočítejte jednotlivá kliknutí potřebná k zasažení terče ve vzdálenosti 300 yardů od vaší nuly. Poznamenejte si počet nezbytných kliknutí při každé vzdálenosti. Všechny takto získané hodnoty podělte osmi, resp. čtyřmi, abyste získali hodnoty kliknutí v úhlových minutách. Tyto informace se kompilují za účelem sestrojení tablky dopadu. Pozn.:  Je důležité spočítat a poznamenat si počet kliknutí nezbytných k zasažení každého terče z vaší nuly. Nyní, když jste zkompilovali počet kliknutí nutných k zasažení terče při všech různých vzdálenostech, můžete prostě převést počet kliknutí na úhlové minuty stanovením hodnoty kliknutí svého konkrétního zaměřovacího dalekohledu Nightforce. V případě hodnoty kliknutí 1/8 (0,125) moa vydělte veškeré hodnoty kliknutí osmi pro převod na M.O.A.  V případě zaměřovacích dalekohledů Nightforce s ¼ (0,250) moa  vydělte hodnotu kliknutí čtyřmi pro převod na moa.  Tato informace se kompiluje kvůli sestrojení výše zobrazené tabulky dopadu.  Tato tabulka dopadu Vám dává informace potřebné pro zasažení terče s využitím celých moa a dalších kliknutí. Příklad: S využitím všech nastavení na stavěcích věžičkách  při hodnotě kliknutí 1/8 moa a tabulky dopadu lze stanovit, že vzdálenost vyžaduje 8 M.O.A. plus dvě další kliknutí (8.2). S využitím středového záměrného bodu při jakémkoli zvětšení otočte stavěcí věžičkou výškových odchylek o 8 moa + 2 kliknutí a vystřelte. V případě puškového dalekohledu Nightforce vybaveného hodnotou kliknutí ¼ moa otočte stavěcí věžičkou výškových odchylek o 8 moa plus 1 kliknutí. Pozn.: Vydělením počtu kliknutí čtyřmi (0,250) nebo osmi (0,125) převedete počet kliknutí na úhlové minuty. Příklad: (A) 27 kliknutí děleno čtyřmi rovná se 6,75 úhlovým minutám nebo 6 úhlovým minutám + 3 kliknutím (6,3). (B) 27 kliknutí děleno osmi rovná se 3,375 moa nebo 3 moa + 3 kliknutí (3,3).

##### Záchytné body

Pro dopadu střely pro určitý konkrétní náboj a využití záchytných bodů nitkového kříže nahlédněte do své tabulky dopadu a nastavte zvětšení zaměřovacího dalekohledu na 25X nebo 15x, podle modelu svého dalekohledu Nightforce. Držte se na tečce odpovídající 8 moa – záchytný bod C a přidejte dvě kliknutí. využití tečky odpovídající 8 moa představuje hrubé nastavení. Ve spojení se zaměřovacím dalekohledem vybaveným terčovou věžičkou lze provést jemné doladění na 2 kliknutí. To umožňuje využití  záchytných bodů pro nadsazení samotných nebo ve spojení s terčovými věžičkami jemnější nastavení. Takto lze také udržet stavěcí věžičky v rozmezí několika kliknutí z vaší původní nuly a na stejné otočení pro snadné a rychlé použití v terénu. Vodorovná linka záměrné osnovy má levé a pravé záchytné body, které představují 4 moa mimo pro kompenzaci stranových odchylek.

Svislá linka záměrné osnovy má řadu bodů, jež odpovídají určitým úhlovým minutám. Tyto záchytné body představují 4, 8, 15 a 20 moa  s rozestupem jedné úhlové minuty kolem všech teček pro záchytné body. Příklad: První tečka odpovídající záchytnému bodu pod středovým záměrným bodem (záchytný bod B) představuje 4 moa, kraj čáry nad tečkou 4 moa představuje vlícovací bod pro 3 moa. Kraj linky pod bodem 4 moa představuje záměrný bod 5 moa. Platí to i pro celý zbytek záměrné osnovy NP-1RR.

Využití tohoto systému pro relativní vzdálenosti umožní střelci rychle zamířit na cíl, který nikdy neztratí z očí, aniž by musel používat stavěcích věžiček.Takto lze vždy udržet vaší nulu pro 200 yardů.

OSVĚTLENÁ ZÁMĚRNÁ OSNOVA MIL-DOT

| - Speciální jednotky mají unikátní požadavky, které nelze splnit pomocí klasických nitkových křížů zaměřovacích dalekohledů. |  | - Pokud má z hlediska dané mise stěžejní význam odhad vzdálenosti a stanovení rychlosti cíle. |
| --- | --- | --- |
| - Pokud světelné podmínky nejsou ideální. |  | - Má-li zasažení cíle zásadní význam pro záchranu lidských životů. |

Nightforce na ně reaguje!

Specifikace taktických parametrů

Záměrná osnova vojenského původu mil-dot umožňuje ostřelovači odhadnout vzdálenost k cíli. Je to nyní standardně využívaný nitkový kříž v ozbrojených silách. Sám název (mil-dot) poukazuje na trigonometrickou funkci zvanou „miliradián a tečka“, která se jeví jako řada kruhových referenčních bodů umístěných na záměrné osnově.

Moderní vývojová řešení dala u firmy Nightforce vzniknout osnově mil-dot v novém stylu. Místo plných bodů, které zakrývají větší část cíle, je záměrná osnova Nightforce mil-dot složena s průhledných kruhových bodů umístěných na svislých a vodorovných linkách osnovy, které slouží jako referenční body. Navíc jsou průhledné i všechny čtyři sloupky kříže, protože jak body tak i sloupky jsou průzračné, cíl již není ničím zastřen. V důsledku toho může ostřelovač přesněji odhadnout vzdálenost k cíli.

Body jsou rozmístěny přesně jeden miliradián od sebe, což při určitém zvětšení představuje 3,6 palce na 100 yardech. Záměrná osnova mil-dot je vyleptána na přesném vícevrstvém skle. Toto řešení vylučuje rozbití a nebo posun osnovy. Vzhledem k osvětlovací technologii firmy Nightforce svítí do skla vyleptaný nitkový kříž červeně a lze jej osvětlit s různou intenzitou. Tato flexibilita zajišťuje vynikající kontrast osnovy za zhoršených světelných podmínek, pokud je osvětlení zapnuto, resp. jasně viditelnou černou záměrnou osnovu za normálních světelných podmínek, pokud je osvětlení vypnuto.

#### Jak pracovat s osnovou Mil-Dot

Ke změření vzdálenosti objektu v yardech stačí pouze vypočítat následující vzorec:

velikost objektu v yardech           = vzdálenost objektu v yardech

velikost objektu v miliradiánech

Abyste vypočítali dělenec, odhadněte aktuální výšku nebo šířku cíle v yardech a vynásobte ji jedním tisícem. K určení dělitele stačí spočítat, kolik mil-dotů v osnově zabírá výška či šířka cíle.

Příklad: cíl je dva yardy vysoký a jeho výška zabírá v osnově dva mil-doty. Vzdálenost cíle je 1000 yardů.

2x1000 = 2000 = 1000 yardů

2            2

ROZMĚRY REFERENČNÍCH BODŮ MIL-DOT:

- 1/4 MIL (přibližně ¾ moa)    C) 1/16 MIL                   1 MIL = 3,6 palce

- 1/8 MIL                               D) 1/32 MIL

#### Stranová a výšková kompenzace u osnovy Mil-Dot

Vzdálenost mezi jednotlivými body na osnově může být změněna otočením ovladače zvětšení. To umožňuje odstřelovači vybrat si z celé řady záchytných bodů.Např. verze zaměřovacího dalekohledu Nightforce s osvětlenou osnovou Mil-Dot a 22 násobným zvětšením, při nastavení 15 násobného zvětšení, vytváří záchytné body pro 5,10,15,20 a 25 moa. Při nastavení 8 násobného zvětšení vziknou záchytné body pro 10,20,30,40 a 50 moa. Zaměřovací dalekohledy Nightforce 5,5-22x56 a 8-32x56 umožňují používat obě škály záchytných bodů.

Model 12-42x56, při nastaveném 42 násobném zvětšení, poskytuje záchytné body o přibližných hodnotách 2,4,6,8 a 10 moa.

Modely 2,5-10x50 a 3,5-15x56 s osvětlenou osnovou Mil-Dot, poskytují při nastaveném 3,5 násobném zvětšení záchytné body pro 10,20,30,40 moa.

## Záruční podmínky

- Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

- Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou , nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: PROARMS CZ, s.r.o., Hypšmanova 953, 14900 Praha 4

Délka záruky: 20 let od data prodeje

Datum Prodeje:                                                               Prodejce:

Model: