Návod k obsluze

Zaměřovací puškohled Redfield

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky optik Redfield

Důležité informace

Při každé manipulaci s puškohledem a zbraní se přesvědčte, že je zbraň vybitá !!

- Čočka objektivu

- Tělo puškohledu – tubus

- Sedlo – objímka

- Točítko pro výškový posun záměrné osnovy

- Kroužek zvětšení - Zoom

- Pojistná matice zaostření

- Díl očnice – okuláru

- Čočka okuláru

Umístění optiky do montáže.

Používejte kvalitní pevné montáže, nejlépe typu Wever, vyrobené z pevnostního duralu nebo oceli.

Optiku do kroužků umístěte tak, aby vzdálenost oka od čočky okuláru byla cca 75mm až 100mm. Je nutné vidět celé zorné pole při zamíření.

Nikdy se nedívejte přez puškohled do přímého slunce. Může dojít k poškození Vašeho zraku!!

K nastavení puškohledu slouží točítka pro stranovou a výškovou korekci. Postupujte dle zobrazených šipek, ve směru kam chcete posunout bod zásahu.

Střelbu provádějte na schválených střelnicícjh nebo v bezpečných oblastech a vždy používejte ochranu zraku a sluchu.

#### Péče o puškohled, čištění

Volný prach odstraňujte štětečkem na optiku a vysoce kvalitním čističem skla nanášeným bavlněným hadříkem. Netlačte příliš a stírejte kruhovými pohyby od středu k vnějším okrajům čočky.

#### Jak pracovat s osnovou Mil-Dot

Ke změření vzdálenosti objektu v yardech stačí pouze vypočítat následující vzorec:

velikost objektu v yardech           = vzdálenost objektu v yardech

velikost objektu v miliradiánech

Abyste vypočítali dělenec, odhadněte aktuální výšku nebo šířku cíle v yardech a vynásobte ji jedním tisícem. K určení dělitele stačí spočítat, kolik mil-dotů v osnově zabírá výška či šířka cíle.

Příklad: cíl je dva yardy vysoký a jeho výška zabírá v osnově dva mil-doty. Vzdálenost cíle je 1000 yardů.

2x1000 = 2000 = 1000 yardů

2            2

ROZMĚRY REFERENČNÍCH BODŮ MIL-DOT:

- 1/4 MIL (přibližně ¾ moa)    C) 1/16 MIL                   1 MIL = 3,6 palce

- 1/8 MIL                               D) 1/32 MIL

## Záruční podmínky

- Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

- Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou , nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: PROARMS CZ, s.r.o., Hypšmanova 953, 14900 Praha 4

Délka záruky: celoživotní záruka

Datum Prodeje:                                                               Prodejce:

Model: