Návod k obsluze

samonabíjecí puška

Just right Carbine

Ráže 9x19mm

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Just right Carbine

Důležitá upozornění:

Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá !

Se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena. Výrobce doporučuje používat střelivo značky Remington, Federal, Hornady, CCI, Sellier a Bellot, Aquila apod. Na toto střelivo byla i zbraň zkoušena na bezproblémovou funkci před uvolněním pro prodej.

Střelivo s ocelovou nebo hliníkovou nábojnicí není pro tuto zbraň doporučeno a jeho používání může mít vliv na ztrátu záruky!!

Při selhání výstřelu, vždy vyčkejte cca 20-30 vteřin a miřte do bezpečného prostoru. Až po té se zbraní manipulujte a neodpálený náboj odstraˇnte.

Základní parametry J R Carbine

Hmotnost:	6-6,5 lb v závislosti na ráži a hlavni

Délka:	30,125 – 33,5 palce se standardní hlavní délky 16,250 palce

Ráže:	Vícerážová, vyměnitelná, 9 mm Luger, .40 S&W, .45 ACP

Chod:	Poloautomatický se zpětným rázem

Mazání:	Velmi malá potřeba. Doporučujeme Slip 2000 EWL.

Nabíjení:	Zásobník

Povrchová úprava:	Tvrdě eloxované hliníkové povrchy, černý oxid na oceli

Jednotlivé součásti

Pažba

Korunková matice

Podložka pažby

Silentblok	Talířek		Pružina nárazníku			     Nárazník

Tělo			***Kryt 	  Hlavňová 	Pojistný 		Předek

vyhazovače	  matice	kroužek

Hlaveň

Závěr

Nástavec závěru

Zarážka	Úderník     Pružina	    Držadlo***   Šroub držadla	       Vyhazovač,

úderníku		       úderníku   závěru	   závěru		  pružina a kolík

Šroub

Šroub

Šroub

Komora zásobníku

Náběh nabíjení***

Spoušť s rukojetí

*** Není vyobrazeno samostatně

Popis

J R Carbine je dlouhá puška s pažbou se zpětným rázem, která je nabíjená ze zásobníku a je určená pro náboje se středovou roznětkou. Puška je určena ke střelbě s držením oběma rukama s  pažbou opřenou o rameno, kdy přední část pušky je podepřená jednou rukou, přičemž druhá ruka drží rukojeť a mačká spoušť (viz. obr. 1).

Pažba 			Rukojeť		     Předek

Obr. 1

Základní komponenty

Puška J R Carbine je složena z těla, spouště, komory zásobníku, pažby, předku a hlavně (viz. obr. 2).

Hlaveň		        Předek			Tělo			  Pažba

Komora zásobníku		            Spoušť s rukojetí

Obr. 2

!! UPOZORNĚNÍ! Před manipulací s puškou J R Carbine zkontrolujte, zda je bezpečnostní pojistka v poloze "SAFE" (zajištěno). Pušku J R Carbine lze ručně nabíjet pomocí držadla závěru (viz. obr. 2). Závěr lze zajistit potažením držadla dozadu a pootočením dolů do západky závěru (viz. obr. 3 na následující straně). Pušku J R Carbine lze zajistit (poloha "SAFE") pouze tehdy, je-li úderník natažený nebo závěr vzadu zajištěný.

Držadlo závěru		   Západka závěru

Bezpečnostní pojistka	(Vodorovná poloha znamená zajištěno, svislá poloha znamená připravenost ke střelbě)

Obr. 3

Vybíjení

Vybíjení se provádí přesunutím páčky bezpečnostní pojistky z polohy FIRE na SAFE, potažením držadla závěru dozadu a jeho zajištěním do západky závěru. Stisknutí tlačítka západky zásobníku (viz. obr. 4) umožní vysunutí zásobníku ven. Přesvědčte se, zda je komora prázdná.

Kryt vyhazovače	Tlačítko západky zásobníku

Obr. 4

Se závěrem zajištěným vzadu se podívejte skrz otevřený otvor vyhazovače, zda v komoře hlavně není žádná nábojnice a zkontrolujte, zda puška není nabita.

Nabíjení

!! UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte nabíjet střelnou zbraň bez předchozí kontroly komory.

!! UPOZORNĚNÍ: Komoru vždy nabíjejte náboji pouze ze zásobníku. Nikdy se nepokoušejte nabíjet střelnou zbraň vkládáním náboje do otevřeného otvoru vyhazovače. Nedbání tohoto upozornění může mít za následek vážné zranění, případně nebo smrt vaši nebo jiných.

Pušku J R Carbine můžete nabíjet buď s uzavřeným závěrem v přední poloze, nebo otevřeným závěrem v zadní zajištěné poloze.

Nabíjení se zajištěným a otevřeným závěrem (preferovaný postup). V případě že zvolíte nabíjení zbraně s otevřeným závěrem v zadní zajištěné poloze, NEJPRVE zajištěte, aby bezpečnostní pojistka byla v poloze SAFE. Pak vložte plný zásobník do komory zásobníku a zkontrolujte, zda je zásobník správně zasunut a zajištěn západkou tak, že za zásobník zatáhnete směrem dolů, jak je popsáno výše. Pušku nyní můžete položit do baterie a střílet z ní lze po uzavření závěru a přepnutí pojistky z polohy SAFE na polohu FIRE.

! DŮLEŽITÉ! Nezasouvejte zásobník do komory zásobníku příliš prudce. Není zde žádný vnitřní doraz, který by zabránil zasunutí zásobníku příliš hluboko. Příliš prudké zasunutí zásobníku může zásobník poškodit a zapříčinit problémy při střelbě.

Nabíjení s uzavřeným závěrem. Při nabíjení s uzavřeným závěrem zasouvejte nabitý zásobník do komory zásobníku tak dlouho, až se ozve zacvaknutí. Zkontrolujte, zda je zásobník dobře zajištěn na svém místě západkou tak, že za zásobník zatáhnete směrem dolů; měl by pevně ve zbrani držet. Zatáhněte držadlo závěru zcela dozadu, pak ho uvolněte, nechte ho popojet mírně dopředu a zasuňte do komory náboj. Bezpečnostní pojistka musí být v poloze SAFE až do chvíle, dokud nejste připraveni ke střelbě.

Poznámka: Z důvodu výrobních odchylek zásobníků může dojít k obtížím při zasouvání plně nabitých zásobníků s UZAVŘENÝM závěrem. To je to určitý problém u zejména u nových zásobníků, které ještě nejsou "ojeté". Jestliže k tomu dojde, nabíjejte pušku J R Carbine při otevřeném závěru.

Demontáž komory zásobníku a spouště s rukojetí

Komoru zásobníku sundáte odšroubováním tří šroubů na pravé straně, jak je zobrazeno na obr. 5, a oddělením zásobníkové komory společně se spouští a rukojetí od těla. Zásobníkovou komoru můžete od spouště s rukojetí oddělit tak, že ji zatáhnete směrem dopředu. Tak může dojít k její výměně, je-li třeba.

Demontáž pažby

POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE pojistku v poloze SAFE, zásobník vyndaný ze zásobníkové komory, prázdnou komoru a závěr v přední poloze s prázdnou komorou, můžete sejmout pažbu. Zkontrolujte, zda je tělo dobře připevněno a pažba je ve vytažené a zajištěné poloze (viz obr. 5). K povolení korunkové matice použijte příslušný klíč (otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu odzadu). Maticí otáčejte tak dlouho, až dosáhnete konce závitů na trubce. Po povolení korunkové matice opatrně stáhněte podložku pažby z těla směrem dozadu (viz obr. 5).

Pažba ve vytažené a zajištěné poloze

Korunková matice  Podložka pažby	     Šrouby

Obr. 5

Po provedení těchto kroků nyní můžete odšroubovat pažbu od těla (otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu odzadu).

!! UPOZORNĚNÍ: Pružina nárazníku a nárazník jsou stlačené a mohou díky tomu vyskočit. Při odšroubovávání pažby při její demontáži od těla dbejte opatrnosti!

Demontáž závěru

Po demontáži pažby zatáhněte držadlo závěru dozadu (viz obr. 6). Šestihranným klíčem povolte šroub držadla závěru a vytáhněte šroub i držadlo závěru ven ze závěru a těla jako celek. S demontovaným držadlem závěru lze závěr vyjmout vytažením dozadu a ven z těla zbraně.

Drážka držadla závěru

Pojistný kroužek

Obr. 6

Závěr demontujte otočením nástavce závěru o 90° vůči a pak jej oddělte. Vytáhněte zarážku úderníku ze závěru a pak i úderník a pružinu úderníku (viz obr. 7).

Nástavec závěru

Závěr

Poj. podložka***

Zarážka     Úderník     Pružina	   Držadlo***   Šroub držadla	       Vyhazovač,

úderníku		     úderníku    závěru	   závěru		  pružina a kolík

Obr. 7

*** Není vyobrazeno samostatně

Demontáž předku

Předek pušky J R Carbine je nasazen na matici hlavně a zajištěn pojistným kroužkem (viz obr. 6).

S tělem pušky dobře upevněným na svém místě povolte pojistný kroužek (otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu odzadu) příslušným klíčem nebo pomocí měkkého vyrážecího trnu. Je-li pojistný kroužek uvolněn, sundejte předek zbraně (otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu odzadu). Je-li utažen více než jen rukou, budete k jeho odmontování potřebovat dřevěnou paličku.

Demontáž hlavně

S demontovaným předkem nyní můžete povolit matici hlavně pomocí příslušného klíče. Nasaďte klíč na matici a opatrně zaberte (otáčením proti směru hodinových ručiček při pohledu odzadu), až matici hlavně zcela vyšroubujte. Po jejím odstranění můžete vyjmout hlaveň z těla jejím vytažením směrem dopředu.

Demontáž těla a vyhazovače

Vyhazovač je unikátní v tom, že se jedná o obrobenou část destičky vyhazovače (patent č. 61302172). Destičku vyhazovače můžete demontovat odšroubováním imbusových šroubů na kterékoliv straně otvoru a jemným poklepáváním, až šrouby vypadnou. Pro vyhazování na druhou stranu může být destička vyhazovače namontována na opačné straně těla, pokud podle toho také přestavíte závěr (viz. kapitola "Změna směru vyhazování" níže).

Kryt vyhazovače

Imbusové šrouby

Změna směru vyhazování

Jedinečnou možností zbraně J R Carbine je možnost jejího používání praváky i leváky. Puška může být nastavena pro vyhazování na pravou nebo levou stranu, jak to střelci lépe vyhovuje. Ke změně směru vyhazování musíte přemontovat vyhazovač z jedné strany závěru na druhou.

S demontovaným závěrem od těla vymontujte pomocí 1/16" nebo 3/32" vyrážecího trnu kolík vyhazovače 3/32" x 1/4 " ze závěru. Kolík uložte stranou.

Nyní opatrně vysuňte vyhazovač společně s pružinou ven z drážky na straně závěru. Dávejte pozor, abyste při vyndávání neztratili pružinu vyhazovače.

Otočte závěr tak, aby protilehlá drážka směřovala nahoru. Opatrně vložte pružinu vyhazovače do drážky ve správné pozici tak, aby byla v jedné rovině s později namontovaným vyhazovače.

Vložte vyhazovač do drážky tak, aby otvor ve vyhazovači byl srovnán s otvory kolíků vyhazovače v závěru a pružina vyhazovače dobře zapadala do pro ni určeného výřezu. Zatlačte mírně na vyhazovač, čímž vznikne v pružině vyhazovače napětí. [Poznámka: Může se stát, že bude zapotřebí lehkého opilování vyhazovače ke sražení hran na spodní straně vyhazovače, aby došlo ke slícování s horní stranou.]

Je-li vyhazovač ve správné poloze a otvory v něm a v závěru dobře srovnané, prostrčte skrz otvory trn nebo imbusový klíč tak, aby došlo zafixování této polohy před vložením kolíku vyhazovače.

Pomocí malého trnu a kladívka jemně ze spodní strany naklepejte kolík vyhazovače do závěru. Kolík je správně osazen v okamžiku, kdy je vystředěn.

Správnost montáže přezkoušejte tak, že zatlačíte na zadní část vyhazovače směrem dovnitř. Měli byste cítit odpor pružiny a po jeho uvolnění by se měl vyhazovač vrátit do své původní polohy

Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté stáhněte závěr do zadní polohy a hlaveň čistěte od ústí pomocí vhodného kartáčku.

Ideální nástrojem pro čištění vývrtu hlavně je čistící šňůra BoreSnake, která umožňuje jednoduché, rychlé, bezpečné a maximálně efektivní čištění vývrtu samonabíjecích zbraní a nejen jich.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS CZ,  tel. 602 258669, fax: 2444038052, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: