RAM

(Real Action Marker)

Návod k obsluze a údržbě

Strana 1

Než začnete:

Ujistěte se o obsahu obalu. Celá dodávka by měla obsahovat:

- 1 x RAM

- 1 x zásobník CO2, který lze doplňovat

- 1 x zásobník na kuličky

- 1 x balení (40ks) kuliček vč. Nábojnic

Náhradní díly:

- 1 x O Kroužek

- 1 x čistící šňůra

- 1 x šroubovák – klíč

Doplňky:

- 1 x informativní CD

- 1 x pojednání o RAM

- 1 x záruční karta

Strana 2

Instalace zásobníku CO2

- aplikujte 5-7 kapek lubrikačního oleje na závit v místě kam se šroubuje zásobník CO2

- našroubujte zásobník CO2 do těla značkovače

- zmáčkněte tlačítko, které drží pažbu a vložte vodící tyčku teleskopické pažby typu M4

- na pažbě zmáčkněte páčku, kterou se nastavuje její délka a nasuňte ji na vodící tyčku a zásobník CO2

- otočte uzávěr na CO2 zásobníku -  v proti směru hodinových ručiček

Pokud máte kratší zásobník CO2 (30g), tak pootočte uzávěr před nasunutím pažby

Strana 3

Nabíjení zásobníku

- na straně zásobníku je kolečko které otočte ve směru ho ručiček. Otáčejte jím dokud se nezastaví

- Otevřete krabičku s kuličkami

- vložte kuličky i s nábojnicemi do zásobníku, ve směru jak je to nakreslené

Strana 4

Střelba

- zasuňte zásobník do zásobníkové šachty

- zatáhněte za natahovací páku závěru, aby došlo k otevření výchozího okénka

- přepněte přepínač  volby režimu střelby do polohy SEMI  nebo FULL

- zamiřte a stiskněte spoušť

Strana 6

Čištění hlavně

- stiskněte záchyt zásobníku a vyjměte zásobník ze zbraně

- protáhněte jeden konec čistící šňůry výhozím okénkem, celou hlavní až k ústí. Na druhý konec připevněte hadřík a protáhněte jej vývrtem

- v oblasti úsťového nástavce protahujte hadřík pomalu

- opakujte tento postup několikrát jak budete potřebovat

Strana 7

Čištění hlavně vodou

- vymáčkněte dva uzamykací čepy, které drží horní a spodní část zbraně pohromadě

- oddělte horní část zbraně

- použijte vodu

Po vysušení

- vložte horní část zbraně na spodní

- zajistěte spojení uzamykacími čepy

Strana 10

Rozborka hlavně

- vymáčkněte dva uzamykací čepy, které drží horní a spodní část zbraně pohromadě

- stáhněte zadní kroužek směrem ke komoře a sundejte horní a dolní část předpažbí

- pootočte a sundejte kroužek který drží předpažbí

- kroužek má pod sebou „matici“ kterou odšroubujte

- vysuňte hlaveň

Strana 12

Nastavení kadence střelby

- vymáčkněte zadní uzamykací čep

- sklopte horní část zbraně směrem dopředu

- použijte dodaný nástroj a nastavte požadovanou kadenci. Při otáčení proti směru chodu hodinových ručiček se kadence zvyšuje, při otáčení po směru se snižuje

Strana 14

Rozborka spodní části zbraně (Lower Receiver)

- vymáčkněte oba uzamykací čepy

- rozložte zbraň na dvě části

- demontujte rukojeť – viz sekce demontáž  rukojeti

- demontujte záchyt zásobníku – viz sekce demontáž záchytu zásobníku

- demontujte pojistku – viz sekce demontáž pojistky

- rozložte spodní část zbraně

Strana 15

Demontáž rukojeti

- odšroubujte krytku spodní části rukojeti

- odšroubujte šroub který drží rukojeť na rámu zbraně

- pomalu sejměte rukojeť

Strana 16

Demontáž záchytu zásobníku

- vyšroubujte pojišťovací šroub

- vytáhněte záchyt zásobníku a jeho pružinu

- vytáhněte hák který drží zásobník na druhé straně rámu

Strana 17

Demontáž pojistky

- vyšroubujte pojišťovací šroub

- vytáhněte páčku pojistky – dávejte pozor na pružinku, která je pod ní !

- vytáhněte uzamykací kolíček na druhé straně rámu

Strana 18

Závady při střelbě

| Situace | Důvod | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Při zmačknuté spoušti nestřílí | - prázdný zásobník CO2 - 2. zapomněli jste otočit ventil na zásobníku CO2 - zaseklá nábojnice v hlavni | vyměňte zásobník CO2 Otevřete ventil na zásobníku CO2 Vyjměte zásobník a vyndejte prázdnou nábojnici |
| Střelecká vzdálenost není v normálním rozsahu | 1. tělo zbraně propouští plyn 2. O kroužek 4146 je poškozeny nebo opotřebený 3. je povolená hlaveň | a) Použijte tlakoměr a změřte tlak zda je v normě (normálně v rozmezíá 20-22 lb) b) vyměňte O kroužek 4140 c) utáhněte matici 4257 |
| Nábojnice nejsou vyhazovány ven | Rozbité nebo poškozené součástky 4152 a 4153 | Vyměňte součástky 4152 a 4153 |

Doporučení:

Po každém použití vyčistěte hlaveň a zbraň promažte

Neskladujte RAM a doplňky při teplotách vyšších než je 45°C

Důležitá upozornění

- Tato zbraň není hračka a nesmí být používána osobou mladší 18 let

- Kupující je zodpovědný za dodržování zákonů. Prodávající nemůže nést zodpovědnost za poškození zdraví nebo majetku v důsledku nesprávného používání této zbraně nebo v důsledku nerespektování základních pravidel bezpečnosti

- Vlastnictví této zbraně zavazuje jejího majitele k zodpovědnosti k jeho bezpečnosti a zákonnému používání. Mějte na vědomí, že bezpečnost při zacházení se zbraní se netýká pouze Vás, ale i Vašeho okolí

- Podrobně čtěte Návod k použití před vlastním použitím zbraně

- Používejte ochranné prostředky ! Brýle nebo masku

- Nemiřte a nepoužívejte značkovač na někoho kdo není vybaven ochrannými pomůckami

- Vždy držte zbraň ústím směřujícím dolu a do bezpečného prostoru

- Udržujte zásobník CO2 a zbraň pryč od otevřeného ohně a od teplot vyšších než je 45°C

- Zásobník CO2 doplňujte pouze plynem CO2

- Nezkoušejte rozebírat zbraň pokud je nasazený a otevřený zásobník CO2

- Nenabíjejte jiné náboje než paintbalové kuličky dané ráže

- Pouze dodáváné kuličky jsou určeny pro tyto zbraně

- Nenoste zbraň na veřejných prostranstvích bez krycího pouzdra

- Neposílejte zbraň nebo doplňky jinak než v originálních obalech

- Nepokoušejte se přestavovat nebo modifikovat strukturu této zbraně

- Po použití vyndejte zásobník CO2 ze zbraně a držte oboje mimo dosah dětí

- Ujistěte se že nastavení úsťové energie odpovídá limitu danému zákony v jednotlivých zemích

- Při jakémkoliv poranění v důsledku používání RAM ihned vyhledejte lékaře

- Nepokoušejte se opravovat rozbitý RAM sám. Svěřte ho dealerovi nebo prodejci.

Ujistěte se že pojistka je vždy v poloze SAFE před nebo po použití této zbraně – značkovače !

Používejte odpovídající ochranné pomůcky !

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS CZ tel. 222 711 986, 602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.