Návod k obsluze

opakovací kulovnice

Savage Arms

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Savage Arms

Důležitá upozornění:

Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá !

Se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

# Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena. Výrobce doporučuje používat střelivo značky Hornady, Remington popř. Federal, Winchester. Na toto střelivo byla i zbraň zkoušena pro bezproblémovou funkci před opuštěním továrny.

# Nabíjení zbraně

- Přesvědčte se zda je zbraň vybitá.

- Ujistěte se zda je hlaveň čistá a suchá. Případné konzervační látky a oleje odstraňte.

- Vyjměte zásobník, pomocí vypouštěcí páky umístěné na v přední části před zásobníkem.

- Napáskujte zásobník (nábojovou schránku) odpovídající municí.

- Vložte zásobník do zbraně až zacvakne pojistný ozub, který zásobník drží.

# Příprava ke střelbě a střelba

- Ujistěte se o cíli své střelby.

- Nabijte zbraň pohybem závěru. Zbraň zajistěte pomocí pojistky v zadní, horní části rukojeti pažby.

- Zamiřte na cíl, odjistěte a stiskněte spoušť.

# Rozborka a sborka zbraně

Ujistěte se zda je zbraň vybitá, a že zásobník nebo nábojová schránka neobsahují náboje.Vyjměte závěr z pouzdra závěru pomocí páčky umístěné na pravé straně v oblasti pouzdra závěru před klikou závěru (případně u některých modelů na přední části lučíku), současně zmačkněte i spoušť a závěr vysuňte. Závěr zasunete zpět do pouzdra závěru, opět při zmačknuté pojistné páčce.

Při nejasnostech využijte názorných obrázků, které jsou znázorněny v originálním návodu. Ujistěte se, že originální návod je přiložen u zbraně.

Nastavení spouště Accutrigger – platí pouze pro modely, které jsou touto spouští vybaveny!

Spoušť si může nastavit každý uživatel sám. Rozsah nastavení je u Benchrestových, LE a Varmint zbraní cca 1,5lb – 6lb a u ostatních zbraní je v rozsahu 2,5lb – 6lb

K nastavení stačí pouze odmontovat pažbu (přichycena dvěmi šrouby) a pootáčejte vratnou pružinou pomocí přiloženého klíče. Accutrigger má pouze jedno místo pro nastavení odporu a je nastaven tak, že ho nelze nastavit pod minimální hranici.

Video s instrukcí k nastavení je uvedeno na Youtube zde: http://www.youtube.com/watch?v=IXNKD9A-vXo

http://www.youtube.com/watch?v=IZOS0QCwvlM

Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté vyjměte závěr a hlaveň čistěte směrem od komory pomocí vhodného kartáčku.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS CZ tel. 244403056, 602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: