NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvukové leštičky Hornady

Předmluva

## Vítejte mezi šťastnými vlastníky produktu Hornady. Ultrazvukové leštičky Hornady odstraňují zbytky carbonu z venku a vnitřku nábojnic, díky vysokofrekvenčnímu působení energie v speciální lázni One-Shot. Né všechen karbon může být procesem odstraněn. Záleží to nahloubce koroze a povrchu nábojnic nebo kovových dílů

##### Důležitá upozornění

Před použitím pročtěte pečlivě tento návod a ujistěte se, že všemu rozumíte.

- Používejte pouze schválený přípravek „One-Shot“ pro čištění nábojnic nebo čištění částí zbraní

- Nechávejte přístroj vypojený ze zásuvky dokud nejste plně připraveni začít s procesem a nečetli jste tento návod.

- Přístroj mějte vypojený ze zásuvky, když plnité nebo vyprazdňujete nádobu na čistící přípravek

- Nepřelijte nádrž

- Nestrkejte ruce dovnitř pokud přístroj pracuje

- Nevypojujte nebo nezapojujte přístroj ze (do) zásuvky pokud máte mokré ruce

- Neponořujte přístroj do vody

- Nedávejte nábojnice nebo jiné předměty přímo do nádrže, ale vždy do košíku, který následně vkládáte do nádrže

- Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen nebo se zdá poškozen přívodní kabel

- Neponechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený v síti

- Nepoužívejte přístroj pokud není nádrž naplněna vodou a/nebo čistícím přípravkem

- Nenechávejte přístroj běžet déle jak 24min bez toho aby se alespoň 3min chladil

- Nevkládejte do přístroje barevné předměty, které se mohou lehce odbarvit

- Nedávejte do přístroje jiné elektrické přístroje, pokud nejsou vodotěsné

- Nečistěte v přístroji předměty které jsou vyrobeny nebo obsahují „mušlovinu a želvovinu“. Např. obroučky brýlí

- Výrobce nedoporučuje čistit hliníkové předměty v přístroji

- Nenechávejte čistící emulzy v přístroji nepřimněřeně dlouho

- Držte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla

- Skladujte přístroj v suchém prostředí a na rovném povrchu

Poznámka: Pokud přístroj nejde vypnout, stalo se tak v důsledku ztráty napájení. Přístroj stačí mechanicky odpojit od zdroje el. energie, počkat pár sekund a opět ho zapojit. Dojde k resetu a přístroj začne normálně fungovat

Postup čištění nábojnic:

Před čištěním nábojnic se ujistěte, že jsou všechny odzápalkovány. Dojde tak k lepšímu vyčištění zátravek.

Ujistěte se, že elektrocká šňůra NENÍ v zásuvce. Dejte nábojnice do košíku a ponořte ho do nádrže. Přidejte dostatek destilované vody, ale tak aby nebyla překročena maximální výška hladiny daná ryskou. Namíchejte čistící emulzy dle zadání na obalu (1:40). Nábojnice se NESMĚJÍ dotýkat nádrže!

Zapojte přístroj do sitě a nastavte pomocí SET dobu čištění v délce 90, 180, 280, 380 nebo 480 sekund. Zapněte tlačítkem ON a začneta Vámi nastavený čistící cyklus. Přístroj bude během procesu „bzučet“

Zmačkněte tlačítko OFF pro přerušení nebo zastavení procesu. Zmačkněte tlačítko ON pro opětovné zahájení procesu.

Periodicky kontrolujte nábojnice pro určení správného času na jejich vyčištění. Většina nábojnic bude vyčištěna po 2-3 480 sekundových cyklech. Nenechte přístroj běžet déle jak 3 po sobě následující 480 sekundové cykly, bez toho, aby jste ho alespoň na 3 minuty nevypnuli a nechali vychladit.

Vytáhněte kabel ze zásuvky a vyjměte košík z nádrže. Oklepte z nábojnic čistící médium. Destilovaná voda zanechává minimum stop na nábojnicích po jejich oschnutí.

Pokud jste čištění dokončili vylyjte obsah nádržky přez ZADNÍ rohy. Né přez přední. Toto minimalizuje riziko, že se dostane náplň do vnitřních komponentů přístroje.

Čištění ostatních předmětů

Pokud čistíte ocelové části zbraní (případně jiné předměty z domácnosti) postupujte stejně jako při čištění nábojnic. Použijte přípravek One-Shot pro díly zbraní. Pokud chcete čistit cenné předměty, použijte pouze destilovanou vodu.

Předměty které se do nádrže nevejdou můžou být čištěny na 2x. Nejdříve z jednoho konce a pak otočeny a čištěny z druhého konce.

Údržba

Pokud nebude přístroj používán delší dobu. Odpojte ho od napětí, vypláchněte čistou vodou a vysušte nádrž papírovými utěrkami.

Vyměňte čistící náplň pokud je již hodně znečištěná a nebo již není tak účinná a doba čištění se prodlužuje.

## Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě. Dále se podmínky záruky řídí platnými právními předpisy.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

## Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce produktu - firmy

PROARMS CZ, tel. 244403056, 0602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

### Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: